Ce formulaire doit être complété par le responsable de gestion de la navigabilité de l’aéronef avant le lancement d’une visite « alternative TBO » ou/et une inspection anti-corrosion conformément au § 8.2 de ce guide G-41-11.

REFERENCE :

| Responsable de Gestion de Navigabilité (Propriétaire ou Organisme M/G) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom / Raison sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° agrément (si applicable) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programme d’Entretien |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Référence |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edition et Révision |  | Ed. Rev. |  | Dates d’approbation |  | Ed. Rev. |  |  |
| Avion |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructeur |  |  |  | Modèle |  |  | N/S |  |
| Immatriculation |  |  |  | ELA1 ou MTOM < 1200kg (Oui/Non) |  |  |  |  |
| Moteur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructeur |  |  |  | Modèle |  |  | N/S |  |
| Potentiels horaires et calendaires recommandés par le constructeur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de fabrication ou de dernière Révision Générale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heures Totales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heures depuis RG |  |  |  |  |  |  |  |  |

- CONTROLES DOCUMENTAIRES

Les contrôles suivants ont été réalisés par le responsable de gestion de la navigabilité :

Le livret moteur est à jour

Le moteur est à jour de l’entretien prévu au programme d’entretien approuvé

- Vérification du statut de l'entretien du moteur et de ses équipements (vies limites, potentiels, visites périodiques)

Le moteur est à jour des consignes de navigabilité applicables

- Vérification du statut CN/AD du moteur et de ses équipements

Les éventuelles modifications/réparations du moteur et de ses équipements sont conformes à la Partie 21. (Indiquer N/A en l'absence de telles modifications/réparations)

- Vérification du statut des modifications/réparations du moteur et de ses équipements

- HISTORIQUE UTILISATION

Période couverte (minimum 100h/1 an) :

| Point | Information ou référence de(s) pièce(s) jointe(s) |
| --- | --- |
| Carburant utilisé |  |
| Historique consommation d’huile dans les 10 dernières heures (conforme aux données constructeur) | / par heure |
| Utilisation particulière de l’aéronef (cf § 8.1 du G-41-11 : formation au pilotage, vol de nuit, IFR, baptême de l’air, travail aérien) |  |
| Environnement d’exploitation (vol en condition saline, vol en atmosphère poussiéreuse …) |  |
| Lieu et conditions de parking de l’aéronef |  |
| Défauts/incidents et mesures de dépannage/réparation prises |  |
| Pièces remplacées |  |

- CONCLUSION

Les contrôles effectués conformément § 8.2 du guide G-41-11 n’ont pas relevé d’anomalies et permettent de lancer :

Une visite « alternative TBO », ou

Une visite « alternative TBO » et une inspection anti-corrosion

| A | Le | Nom, signature (Responsable de Gestion de Navigabilité) |
| --- | --- | --- |

### ANNEXE 2 - CONTROLES ALTERNATIFS AUX POTENTIELS DES MOTEURS A PISTONS

CARTE DE TRAVAIL  /  REFERENCE :

| Personne / Organisme réalisant les contrôles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom / Raison sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° licence / N° agrément |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conformité aux conditions du § 8.1 du guide G-41-11 (Oui/Non) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructeur |  |  | Modèle |  |  |  | N/S |  |  |
| Immatriculation |  |  | ELA1 ou MTOM < 1200kg (Oui/Non) |  |  |  |  |  |  |
| Moteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructeur |  |  | Modèle |  |  | N/S |  |  |  |
| Date de fabrication / RG |  |  | Heures totales |  |  | Heures depuis RG |  |  |  |
| Gestion de Navigabilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable de gestion de la navigabilité (N° d’agrément si applicable) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Référence du Formulaire de Lancement et Transmission des données de Navigabilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONCLUSION (à renseigner après exécution des contrôles)

(Cocher les cases correspondantes)

Contrôles alternatifs aux potentiels moteur  Partie 1  et   Partie 2 effectués selon le guide G-41-11.

Contrôles satisfaisants

Travaux de rectification de défauts / changements de pièces requis :

| Travaux | Délai de réalisation (si applicable) |
| --- | --- |

Révision Générale requise

| A | Le | Nom, signature |
| --- | --- | --- |

Une copie de cette page, est à adresser au responsable de surveillance d’OSAC, et à l’adresse suivante : ctrl-alternatifs@osac.aero

(Cocher les cases correspondantes)

PARTIE 1, « visite alternative TBO »

Périodicité : 100 heures / 1 an, au plus tard à partir de la première butée atteinte (horaire ou calendaire) du TBO recommandé par le constructeur du moteur.

Note : Certains contrôles prévus dans cette partie peuvent être déjà inclus dans la visite 100h/1an classique du constructeur. Il est demandé de ne pas les supprimer de cette carte de travail.

- Formulaire de transmission de données de navigabilité

Le formulaire de transmission des données de navigabilité a été transmis et les contrôles effectués par le responsable de gestion de la navigabilité n’ont pas relevé d’anomalies.

- Taux de fuite des cylindres

Le taux de fuite des cylindres est conforme aux données du constructeur (hors cadre agréé indiquer, la référence, le n° de l’outillage ainsi que sa date de péremption).

Outil :

| N° Cylindre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pression différentielle | /80psi | /80psi | /80psi | /80psi | /80psi | /80psi |

Examen du moteur

Contrôle des items suivants :

Etat externe :

| Contrôle | Résultat |
| --- | --- |
| Hélice : - Arbre d’entraînement (jeu excessif) - Face arrière flasque (corrosion) |  |
| Carter (criques, corrosion) |  |
| Peinture des cylindres (recherche de corrosion, brûlure, fuite, crique de culasse) |  |
| Déflecteurs cylindre (présence, état, étanchéité) |  |
| Magnétos (criques des fixations) |  |
| Rampes d’allumage (état des blindages, test des rampes (claquage)) |  |
| Bougies (usure, aspect, signes de consommation d’huile excessive) |  |
| Joints des collecteurs d’admission (fuites) |  |
| Filtre à air (état, propreté) |  |
| Circuit d’échappement (criques, brûlure, fuite, fixation) |  |
| Fuite ou suintement d’huile |  |
| Inspection du bâti moteur, de ses fixations (corrosion, crique, état des silentblocs) |  |
| Inspection alternateur et démarreur, fixation, crique, câblage électrique, jeux. |  |

Etat interne :

| Contrôle | Résultat |
| --- | --- |
| Recherche de contamination par des particules métalliques (limaille) : - Filtre à huile (cartouche : inspection interne et remplacement, crépine : inspection et nettoyage) - Bouchon magnétique |  |
| Dépose des cache-culbuteurs, inspection visuelle des culbuteurs, queues de soupape (jeux, dépôt de calamine au droit des guides d’échappement, brûlure) |  |

- Mise en route et contrôle du bon fonctionnement des accessoires moteur

| Contrôle | Résultat |
| --- | --- |
| Démarreur |  |
| Alternateur ou dynamo (indicateur de charge) |  |
| Pompe à essence mécanique si installée (indicateur de pression) |  |

- Point fixe

Mesure des paramètres moteur suivants au point fixe :

| Paramètres | Relevés | T° ext | Pression atmosphérique |
| --- | --- | --- | --- |
| Pression d’huile |  |  |  |
| Régime maxi (hélices à pas fixe) ou pression d’admission des gaz (hélices à pas variable) |  |  |  |
| Régime ralenti (hélices à pas fixe) ou pression d’admission des gaz (hélices à pas variable) |  |  |  |
| Sélection magnétos (gauche et droite) : mesure de la perte de tours | Gauche : Droite : |  |  |

PARTIE 2, « Inspections anti-corrosion »

Périodicité : 3 ans maximum, au plus tard à partir de la butée calendaire du TBO recommandé par le constructeur du moteur

| Contrôle | Résultat |
| --- | --- |
| Recherche de traces de corrosion, dépôts de combustion, frottement : par examen endoscopique des cylindres ou par examen visuel après dépose d’un cylindre |  |
| Inspection visuelle interne du moteur, recherche de corrosion, frottement, crique : Examen endoscopique interne après dépose des magnétos Ou Inspection visuelle interne après dépose d’un cylindre |  |

### ANNEXE 3  - GUIDE TECHNIQUE POUR LES CONTROLES POST-TBO

- Mesure des taux de fuite des cylindres

L’usure de la segmentation, des cylindres ou une mauvaise étanchéité des soupapes, s’ajoutant à une consommation d’huile accrue, conduit à une perte significative de puissance. La mesure des taux de fuite des cylindres est une méthode pour déterminer, sans désassemblage, le niveau d’étanchéité des soupapes et segments de pistons.

Ce test est à réaliser conformément aux recommandations du motoriste.

Il consiste à réaliser un test de pression différentielle. Une alimentation en air (d’environ
80 Psi) est envoyée successivement dans chaque cylindre et un manomètre de pression permet d’enregistrer la pression retenue par le cylindre. S’il y a des fuites, la valeur relevée sera moins élevée que la pression d’alimentation et la différence donne une indication sur l’étanchéité des segments de piston, des soupapes, de l’ensemble cylindre/culasse.

La pression envoyée dans un cylindre étant constante et la fuite mesurée dans ce même cylindre étant constante celle-ci peut être localisée à l’oreille :

  - une fuite entendue dans le carburateur (boîtier de filtre à air) provient d’une soupape d’admission,

  - une fuite entendue dans l’échappement provient d’une soupape d’échappement,

  - une fuite  entendue dans le carter moteur (reniflard) provient des pistons/segments cylindres.

Note : un simple contrôle de compression avec un compressiomètre, (moteur entraîné par le démarreur) n’est pas suffisant car il ne permet pas d’identifier la ou les causes d’une perte de compression.

- Mesures de performance au point fixe

Pour les moteurs à pistons refroidis par air, un écoulement d’air suffisant est nécessaire pour refroidir correctement les cylindres. Cette condition ne peut être obtenue que pendant le vol. Les points fixes doivent donc être aussi courts que possible. Le refroidissement est favorisé en plaçant l’avion face au vent mais des conditions venteuses trop fortes sont à éviter car elles faussent les résultats de puissance obtenus. Les températures normales (et non les températures minimales) de fonctionnement doivent être atteintes avant de tester le moteur à pleine puissance. Il est nécessaire de surveiller attentivement les températures de l’huile et des cylindres pendant l’essai.

- Les moteurs atmosphériques sont contrôlés manettes des gaz en butée maximum et, si une hélice à pas variable existe, avec le petit pas sélectionné. Les variations de pression barométrique qui affectent la puissance du moteur sont compensées par les évolutions de charges sur l’hélice, ce qui signifie que seule une correction de température est nécessaire. Ce facteur de correction est généralement fourni par le constructeur par des abaques. Le régime moteur observé est à multiplier par le facteur correctif pour obtenir le régime corrigé.

- Les hélices à pas variable entraînées par des moteurs suralimentés, sont généralement régulées à vitesse constante pour une position de manette des gaz donnée. La puissance des moteurs turbocompressés est ainsi contrôlée en vitesse (RPM) pour une puissance demandée.

- Dès lors qu’un moteur turbocompressé fonctionne avec une pression d’admission constante, indépendamment de la pression atmosphérique, des corrections sont à effectuer à la fois pour les variations de températures et de pressions par rapport aux conditions standard.

- La procédure consiste à faire tourner le moteur jusqu’à l’obtention de températures de fonctionnement normales, puis à augmenter la pression d’admission jusqu’au maximum correspondant au décollage, ensuite diminuer la puissance afin qu’une baisse de vitesse moteur soit détectée (mise en évidence des pales d’hélice en butée petit pas), enfin revenir à la pression d’admission prescrite par le constructeur et noter le régime moteur obtenu.

- Le facteur de correction à appliquer au régime d’un moteur turbocompressé est fourni par le constructeur sous forme de courbes ou abaques.

- Perte de puissance : si une perte de puissance inacceptable est détectée lors des contrôles relatifs aux §§ a) et b), il est parfois possible de corriger cette anomalie en réalisant certaines opérations d’entretien ou en remplaçant certains composants ou équipements. Le remplacement des bougies d’allumage, le réglage des cames ou des magnétos ou d’autres ajustements des systèmes d’allumage ou de carburation, sont des opérations qui conduisent à un fonctionnement régulier et à une puissance améliorée.

### ANNEXE 4 - EXEMPLE DE SEQUENCEMENT DES CONTRÔLES POST-TBO

Hypothèses :

TBO horaire : 2000 h

TBO calendaire : 12 ans

V100/A : contrôles complémentaires toutes les 100 h / 1 an (seuil : 2000 h / 12 ans, première des deux butées atteinte)

INSPCORR : inspections anticorrosion maximum tous les 3 ans (seuil : 12 ans)

Exemple 1 : taux d’utilisation moyen de 100 heures par an

|  |  | V100/A INSPCORR | V100/A | V100/A | V100/A INSPCORR |  | V100/A INSPCORR |  | V100/A | RG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | 1100 h 11 ans | 1200 h 12 ans | 1300 h 13 ans | 1400 h 14 ans | 1500 h 15 ans | … | 1800 h 18 ans | … | 2300 h 23 ans | 2400 h |  |  |  |  |

Exemple 2 : taux d’utilisation moyen de 300 heures par an

|  |  | V100/A | V100/A | V100/A | V100/A | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | 1900 h | 2000 h | 2100 h 7 ans | 2200 h | 2300 h | 2400 h 8 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ANNEXE 5 - SUPPLEMENT AU PROGRAMME D’ENTRETIEN POUR LA PRISE EN COMPTE DES MODALITES DU GUIDE G-41-11

I. Application :

L’utilisation de ce supplément au Programme d’Entretien est limitée aux aéronefs qui bénéficiaient d’extensions de potentiels horaire et/ou calendaire selon les modalités de l’ancien fascicule
RP-41-40.

Ce supplément au Programme d’Entretien (PE) est destiné à autoriser et encadrer la réalisation des contrôles alternatifs du guide G-41-11 dans l’attente de la révision du PE de l’aéronef concerné. Il doit être complété par le responsable de gestion de navigabilité de l’aéronef et annexé au PE. Une fois complété, une copie doit être adressée au Responsable de Surveillance OSAC pour enregistrement dans l’attente de la révision du PE.

En cas d’utilisation de ce supplément, le Programme d’Entretien de l’aéronef devra en effet être révisé conformément au § 7 du guide G-41-11 au plus tard :

- pour les aéronefs EASA : lors de la revue annuelle conformément au MA.302(g)

- pour les aéronefs Annexes II OACI : 12 mois après la publication du guide G-41-11

II. Références :

| Programme d’entretien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Référence |  |  |  |  | Responsable |  |  |  |  |  |  |  |
| Edition et Révision |  | Ed. Rev. |  |  | Dates d’approbation |  |  | Ed. Rev. |  |  |  |  |
| Avion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructeur, Modèle |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/S |  |  |
| ELA1 ou MTOM < 1200kg (Oui/Non) |  |  |  |  |  |  |  |  | Immatriculation : |  |  |  |
| Utilisation particulière (cf. G-41-11 § 8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Environnement d’exploitation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux d’utilisation moyen annuel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructeur, Modèle |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/S |  |  |
| Date de fabrication ou de dernière Révision Générale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potentiel horaire recommandé par le motoriste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potentiel calendaire recommandé par le motoriste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Généralités :

Les potentiels recommandés par le motoriste sont remplacés dans le Programme d’Entretien par l’application des contrôles alternatifs du guide G-41-11.

En cas de dépassement du potentiel horaire recommandé par le motoriste, les contrôles alternatifs suivants sont mis en place :

- Visites« alternative TBO » : tous les 100h/1an

En cas de dépassement du potentiel calendaire recommandé par le motoriste, les contrôles alternatifs suivants sont mis en place :

- Visites « alternative TBO » : tous les 100h/1an

- Inspections anti-corrosion : au maximum tous les 36 mois, selon l’environnement d’exploitation et l’utilisation, à l’occasion d’une visite « alternative TBO ».

IV. Limitations :

Sous réserve de la mise en place, du respect et des résultats satisfaisants des contrôles
ci-dessus, la Révision Générale du moteur devra être réalisée au plus tard lorsque le moteur aura atteint xxxx heures de fonctionnement depuis sa fabrication ou sa dernière révision générale 
(la limite est égale au potentiel horaire recommandé par le motoriste augmenté de +20%).

V. Contrôles périodiques complémentaires du moteur :

- Déclenchement :

- En cas de dépassement du potentiel horaire recommandé par le constructeur :

La première visite « alternative TBO » doit être effectuée avant que le potentiel horaire du moteur ait atteint xxxx heures depuis sa fabrication ou sa dernière révision générale (dernière extension horaire accordée suivant les modalités du guide G-41-11).

- En cas de dépassement du potentiel calendaire recommandé par le constructeur :

La première visite « alternative TBO » et la première inspection anti-corrosion doivent être effectuées avant le .../…/20… (dernière extension calendaire accordée suivant les modalités du guide G-41-11).

- Fréquence des contrôles :

- Visite « alternative TBO » : tous les 100h/1an, première des deux butées atteintes.

- Inspection anti-corrosion : tous les … … mois, à l’occasion d’une visite « alternative TBO »  (obligatoirement inférieur ou égal à 36 mois, à définir en tenant compte de l’environnement et du type d’utilisation de l’aéronef).

Les contrôles de la visite  « alternative TBO » sont ajoutés aux visites d’entretien programmées du moteur suivantes :

(Lister ici les différentes visites d’entretien du moteur prévues dans le PE approuvé de l’aéronef)

| Nom de la visite | Fréquence horaire/calendaire : 50h, 100h, 1an … | Application des contrôles supplémentaires de la visite « alternative TBO » (Oui/Non) |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |
| …… |  |  |
| …… |  |  |
| …… |  |  |

- Contenu des contrôles alternatifs :

- Visite « alternative TBO » : suivant la Partie 1 de la carte de travail en Annexe 2 du
guide G-41-11.

- Inspection anti-corrosion : suivant la Partie 2 de la carte de travail en Annexe 2 du
guide G-41-11.

Avant le lancement, le gestionnaire de navigabilité de l’aéronef s’assure de la conformité aux conditions pratiques de mise en œuvre du § 8 du guide G-41-11.