Informations et aides pour la rédaction des spécifications d’agrément d’UEA

Rappel :

L’entrée en vigueur de la Partie M pour l’aviation générale au 28 septembre 2009 a eu pour conséquence de réduire le domaine d’activité des UEA, aux aéronefs de l’annexe II.

Il n’est donc plus possible depuis cette date, d’entretenir un aéronef de l’EASA sous un agrément UEA.

Les règlements à prendre en compte pour un agrément d’UEA sont : L’Arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000725953 L’instruction du 12 janvier 1993 prise en application de l'arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000542914 L’arrêté du 24 juillet 1991 modifié, relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077971 Les conditions de vol applicables à un aéronef sans responsable de navigabilité de type, pour les CDNR sous Laissez Passer EASA, EASALPEASACDNR, édition 1 du 9 septembre 2009. http://www.easa.europa.eu/certification/docs/sas/Conditions%20vol%20EASA%20pour%20ex%20CDNR.pdf Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000457102&fastPos=2&fastReqId=118203499&cat Les documents OSAC à prendre en compte pour l’entretien et la gestion de navigabilité des aéronefs de l’annexe II sont : RP 41-10 Ed 5-11/2006 : Maintien de la validité du certificat de navigabilité et du certificat d'examen de la navigabilité - aviation générale (En UEA, uniquement pour les aéronefs annexe II OACI). P 41-15 Ed 2-05/2012 : Exigences nationales en matière d'entretien de l'installation radioélectrique de bord (IRBM) et de la chaine ATC. P 41-30 Ed 4-10/2011 : Emission/acceptation des certificats libératoires autorisés pour les aéronefs annexe II OACI (JAA Form 1). P 42-20 Ed 2-12/2003 : Maintien de la navigabilité des aéronefs en aviation générale. Réservé aux aéronefs de l’annexe II. P 42-21 Ed 1- 08/2004 : Programme d'entretien des aéronefs civils utilisés en aviation générale - réservés Aux aéronefs de l'annexe II. RP 42-50 Ed1-05/2004 : validité et renouvellement du certificat de navigabilité des aéronefs en CNRA - CNRAC - CNSK - CDNR. P 61-10 Ed 1-07/1996 : Pesée et centrage des aéronefs de l'aviation générale Ces documents sont disponibles à l’adresse : http://www.regles-osac.com/OSAC/fascicules.nsf

Informations :

Le canevas des spécifications d’UEA contient des « nota » numérotés qui renvoient à des explications apportant une aide à la rédaction ou la compréhension.

La reproduction dans les spécifications de l’organisme de ces aides  n’est pas nécessaire, c’est pourquoi il a été choisi de les regrouper dans les parties grisées du début de ce document, ces informations pouvant être retirées du document final afin de ne pas l’alourdir.

§ A.1

Nota (1) L’agrément et le domaine d’activité (CNRA, CNSK, CNRAC, CDNR, CDNS, et CDN/OACI) sont basés sur la compétence et le domaine de connaissance du Responsable Technique : L’annexe de l’instruction du 12 janvier 1993 donne la liste des connaissances requises. Ces conditions devront le cas échéant être également respectées par le remplaçant du RT. Cette liste de connaissance correspond au domaine défini par l’Article 5 de l’Arrêté du 12 janvier 1993. Ce domaine peut être réduit en fonction des connaissances du responsable technique ou au contraire élargi dans certaines conditions (Voir chapitre B). Nota (2) L’UEA doit disposer des moyens en documentation et en outillage nécessaires à l’exécution des travaux résultant du domaine d’activité prévu aux spécifications ; toutefois, il est admis que l’UEA peut ne disposer sur place des outillages spécifiques qu’au moment de l’exécution des travaux. Ceci exclut les outillages fréquemment utilisés. La démonstration de leur mise en place devra pouvoir être faite à postériori compte tenu de l’obligation pour l’UEA d’enregistrer les travaux effectués.

§ B.1

Nota (3) Le domaine de l’agrément est délimité en fonction des connaissances du Responsable Technique et des moyens dont il dispose ou peut disposer. Il est défini soit par les restrictions apportées au domaine de base (avion non pressurisé, non équipé de circuit hydraulique, etc…), soit par la définition direct des capacités de l’UEA. La nature des travaux sera définie globalement par le niveau des types de visites (25 h, 50h, 100 h, 200 h, 1000 heures etc…) par genre ou type d’aéronef et par les opérations effectuées. Pour les travaux ne pouvant être effectués par l’UEA, la liste des sous-traitants et la nature des travaux sous-traités doivent être mentionnées. L’extension éventuelle du domaine pourra se faire par l’appréciation des compétences particulières du Responsable Technique et des moyens particuliers mis en œuvre. Nota (4) Grouper les aéronefs par constructeur, plusieurs types d’aéronefs peuvent être groupés s’ils ont en commun un même manuel de maintenance du constructeur. Nota (5) En cas de travaux sur équipements non couverts par le programme d’entretien de l’aéronef (cas des révisions effectuées selon la documentation de l’équipementier) renseigner le § B.1.2.. Si non supprimer ce §.

§ B.3

Nota (6) Liste des opérations d’entretien du § B3 doit être adaptée par l’UEA en fonction des compétences du RT et des moyens mis en place.

§ B 5

Nota (7) Par sous-traitant il faut entendre exécution de travaux sur bon de commande de l’UEA. Cela exclut les fournisseurs de rechanges. Nota (8) Les documents libératoires équivalents acceptables sont décrits dans la procédure P-41-30 Emission / Acceptation des certificats libératoires autorisés pour les aéronefs Annexe II OACI (JAA Form 1).

§ C

Nota 9) Le § C.1.2 ne doit être renseigné que si l’organisme dispose d’un atelier séparé pour effectuer des tâches spécialisées, sinon il doit être « réservé ». Voici un exemple : Atelier entoilage. Cet atelier occupe une surface de 96 m2 (12mX8m), il est accessible depuis l’extérieur par une porte coulissante de 3m de large. Cet atelier est chauffé par air pulsé (électrique), l’éclairage diurne est assuré au plafond par un châssis translucide situé au niveau du faux-plafond (surface 10 m2). L’éclairage nocturne est assuré par 4 néons doubles avec abat-jour. Un thermomètre et un hygromètre à cheveu sont affectés à poste fixe dans cet atelier. Le sol est bétonné. Nota (10) La liste des outillages du § C.2.1 du canevas est donnée à titre indicatif et ne peut en aucun cas être considérée comme exhaustive. Nota (11) §. C.2. Les outillages repérés d’un * sont soumis à étalonnage périodique et doivent être répertoriés au § D7. Nota (12) § C.2.9. Etablir la liste des outillages spécifiques aux appareils entretenus. Consulter à cet effet les manuels de maintenance ou de révision des constructeurs. Indiquer la référence de l’outil (Eventuellement confection locale suivant indications ou plans). Nota (13) § C.3.2. L’emprunt de documentation n’est à utiliser qu’à titre exceptionnel. Cas d’une nouvelle extension du domaine d’activité ou d’une intervention peu courante sur un type d’aéronef (moins de 3 visites par an).

Nom de l’organisme

Spécification d'agrément d’Unité d'Entretien d'Aéronefs

Siège social		:

Adresse	:

N° téléphone	:

N° fax		:

Atelier			:

Adresse	:

N° téléphone	:

N° fax		:

Agrément DGAC			N°:	U		 	Date :

LISTE DES DESTINATAIRES

| Exemplaire | Destinataires |
| --- | --- |
| 1 | Adresse DAC/IR locale |
| 2 | Adresse OSAC locale |
| 3 | Adresse de l’UEA |

AMENDEMENT N°

| Pages à détruire | Pages à insérer | Motif |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Identification OSAC |  |  | #### Acceptation DGAC |

LISTE DES PAGES EN VIGUEUR

| N° de page | N° d'Amendement | Date | N° de page | N° d'Amendement | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identification OSAC |  |  | Acceptation DGAC |  |  |

TABLE DES MATIERES

Page de garde

Liste des destinataires

Page d'amendement

Liste des pages en vigueur

Table des matières

A.		ORGANISATION GENERALE

A.1	But du document

A.2	Engagement de l'unité

A.3	Procédures d'amendement

A.4	Composition de l'unité

A.5	Disposition en cas d'absence du RT

A.6	Obligation de l'unité

B		ACTIVITE

B.1	Domaine d'activité

B.2	Programmes d'entretien appliqués

B.3	Opérations d'entretien effectuées

B.4	Opérations de réparation

B.5	Liste des sous-traitants

C		MOYENS MATERIELS

C.1	Locaux et installations

C.2	Outillages utilisés

C.2.1   Outillage général

C.2.2   Outillage cellule métallique

C.2.3   Outillage cellule tube et toile

C.2.4   Outillage cellule bois et toile

C.2.5   Commandes

C.2.6   Train d’atterrissage-circuits

C.2.7   Moteur à pistons

C.2.8   Mise à niveau-réglage-pesée

C.2.9   Outillages spécifiques

C.2.10 Outillages divers

C.3	Documentation

C.3.1   Documentation appartenant à l’UEA

C.3.2   Documentation non détenue par l’UEA

D.		PROCEDURE DE FONCTIONNEMENT

D.1	Lancement des travaux

D.2	Exécution des travaux

D.3	Dossier de visite

D.4	Approbation pour remise en service (APRS)

D.5	Dispositions particulières

D.6	Procédure d'approvisionnement

D.6.1  Approvisionnement

D.6.2  Magasinage

D.7	Outillage de contrôle

D.7.1   Entretien et vérification des outillages

D.7.2   Liste des outillages concernés et organismes vérificateurs

ANNEXES

Voir page de garde des annexes

A - ORGANISATION GENERALE

Voir Notas 1 et 2.

A.1 - BUT DU DOCUMENT

Les spécifications d'agrément, objet du présent document établi en application de l'Arrêté du

12 janvier 1993 relatif à l'agrément des Unités d'Entretien d’Aéronefs exposent :

°	Le domaine d'activité de l’unité

°	Les moyens mis en œuvre

°	Les règles et procédures suivies en vue d'assurer l'entretien des aéronefs.

A.2 - ENGAGEMENT DE L'UNITE

L’unité d'Entretien d'Aéronefs Nom de l’organisme s'engage à appliquer les dispositions définies dans ses spécifications d’agrément et à les adapter à sa propre évolution, conformément à la procédure d'amendement définie ci-après

NOM :	  				SIGNATURE :

A.3 - PROCEDURE D'AMENDEMENT

Cette procédure s'applique à partir du moment où les spécifications originelles ont été acceptées par les services compétents.

Elle s'applique également aux rééditions qui seront considérées comme des amendements majeurs.

Toute modification aux dispositions décrites dans les présentes spécifications fera l'objet d'un amendement qui sera soumis à l'accord des services compétents. Chaque amendement sera affecté d'un numéro d'ordre et d'une date et communiqué à OSAC en 1 exemplaire + 1 exemplaire des pages à viser.

A.3.1 - ACCEPTATION

Après étude et identification, le Responsable Local de surveillance d’OSAC transmet les pages visées à l'UEA qui adresse un exemplaire de l'amendement à la DAC, pour acceptation.

A.3.2 - DIFFUSION

Après acceptation, il est procédé à la diffusion de l'amendement qui devient alors applicable.

A.3.3 - TENUE A JOUR DES SPECIFICATIONS

Chaque détenteur d'un exemplaire des spécifications est responsable de sa mise à jour.

Les pages annulées doivent être retirées des spécifications.

A.4 - COMPOSITION DE L'UNITE D'ENTRETIEN

Responsable Technique		:

Mécaniciens (le cas échéant) 		:

Aide Mécanicien (le cas échéant)	:

Les fiches de renseignements concernant ces personnes sont jointes en annexes 1et 2.

A.5 - DISPOSITIONS EN CAS D'ABSENCE TEMPORAIRE DU RESPONSABLE TECHNIQUE

En cas d’indisponibilité du Responsable Technique (maladies, congés, etc...) ses fonctions sont assurées par Mr :

Ou

En cas d’indisponibilité du Responsable Technique (maladies, congés, etc...) l’entretien des aéronefs  est entièrement sous-traité à :

L’UEA : « °…… »

Ou

En cas d’indisponibilité du Responsable Technique (maladies, absence prolongée, etc...) l’activité de l’UEA est suspendue.

En cas d’indisponibilité du Responsable Technique (maladies, congés, etc...), ces fonctions, limitées à la liste ci-dessous, sont assurées par Mr « …… »

Les autres fonctions sont assurées par :

L’UEA « °…….. »

A.6 - OBLIGATION DE L'UEA

En plus de l'engagement signé par le Responsable Technique, celui-ci doit respecter les obligations suivantes :

- Incidents

L'UEA s'engage à informer les services compétents de tout incident, panne, mauvais fonctionnement ou défaut relevé sur un aéronef ou élément d'aéronef qu'elle entretient, lorsqu’ils sont de nature à mettre en cause la navigabilité de l'aéronef conformément à l'article L.722-2 du code de l’aviation civile. Le Compte rendu d’évènement détecté en maintenance AC 134 est disponible sur le site http://www.osac.aero/doctech à la rubrique /Formulaires.

- Relevé annuel des travaux

L'UEA enverra annuellement aux services compétents un relevé des travaux effectués (voir annexe 3).

- Aéronefs repris avant achèvement des travaux

L'UEA communiquera immédiatement au propriétaire ou à l'exploitant avec copie au responsable de surveillance OSAC, la liste des travaux restant à effectuer dans le cas des aéronefs repris avant la fin des travaux ou avant l'APRS (voir annexe 4).

- Archivage

L'UEA conserve pendant 5 ans les dossiers des travaux effectués et la liste des aéronefs traités.

- Travaux effectués hors du domaine d’activité

L'UEA soumet à l'autorisation préalable des services compétents l’exécution de travaux sortant du domaine d'activité autorisé.

B - ACTIVITE

Voir Notas 3, 4 et 5

B.1 - DOMAINE D'ACTIVITE

L'UEA effectue les travaux suivants sur les types d'aéronef mentionnés ci-dessous :

B.1.1 - Aéronefs

B.1.1.1 AVIONS

| MARQUE | TYPE | Type de visite |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50h | 100h | VA | 1000h | Visite alternative aux potentiels moteurs |

B1.1.2 PLANEURS

| MARQUE | TYPE | Type de visite |  |  |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 h | V A | GV | Autres |  |

B.1.2 - Equipements

| MARQUE | DESIGNATION | Type | TRAVAUX EFFECTUES |
| --- | --- | --- | --- |

B.2 - PROGRAMMES D'ENTRETIEN APPLIQUES

B.2.1 AVIONS

| MARQUE | TYPE | REFERENCE DU PROGRAMME D'ENTRETIEN APPROUVE |
| --- | --- | --- |
| B.2.2 PLANEURS |  |  |
| MARQUE | TYPE | REFERENCE DU PROGRAMME D’ENTRETIEN APPROUVE |

B.3 - OPERATIONS D'ENTRETIEN EFFECTUEES

L'UEA a le savoir-faire et dispose des moyens pour effectuer les opérations suivantes :

Voir Nota (6)

1.	Sur les cellules

1.1.	Examen des différents types de construction de la voilure et du fuselage y compris des éléments principaux et secondaires ; les principaux assemblages, méthodes de rivetage, collage, entoilage, afin de réparer et remplacer des éléments de revêtement de fuselage, de voilure, de gouvernes ou de capotage (métalliques ou plastiques).

1.2.	Identification des différents types de corrosion et application des traitements anticorrosion.

1.3	Dépose des gouvernes, des ailes, des empennages, des trains d’atterrissage.

1.4	Inspection de l'état du fuselage, vérification de l'alignement, absence de déformation, symétrie.

1.5	Inspection et vérification des ailes, des empennages de leur état, absence de déformation.

1.6	Repose des ailes, des empennages.

1.7	Vérification des angles de calage des ailes, des empennages, réglage des commandes.

1.8 	Inspection, remplacement des câbles et vérification de leurs tensions.

1.9	Inspection et vérification des trains d'atterrissages, repose et essais, vérification de l’alignement et de la voie.

1.10	Révision des gouvernes, réparation (entoilage, rapiéçage), remplacement des bagues ou des roulements, ajustement des contrepoids d'équilibrage.

1.11	Repose des gouvernes, réglage des débattements des gouvernes, des volets de compensation, des servo-tabs, rectification des anomalies de fonctionnement.

1.12	Contrôle réparation, remplacement et entretien des vitres, pare-brise et issues de secours.

2.	Sur les circuits carburants et de graissage

2.1	Mise en pression des circuits.

2.2	Recherche des fuites éventuelles, vidange, reprise d’étanchéité.

2.3	Dépose, vérification, repose des réservoirs amovibles et structuraux.

2.4	Démontage, remise en état, remontage des tuyauteries rigides ou souples.

2.5	Dépose, vérifications essais et repose des éléments d'un circuit.

2.6	Purge des circuits.

3.	Sur les circuits hydrauliques

3.1	Mise en pression des circuits.

3.2	Recherche des fuites et des défectuosités éventuelles. Reprise d'étanchéité.

3.3	Démontage, vérification, essais, remise en état, remontage des éléments, des tuyauteries souples ou rigides, des dispositifs de commandes de servocommandes simples, de commandes de vol assistées des amortisseurs types, des mécanismes d' orientation de roue avant, des dispositifs anti-shimmy, du système de freinage des roues.

3.4	Purge des circuits.

4.	Sur les roues et freins

4.1	Démontage, vérification des ensembles complets de roues, inspection des pneus, détection des défauts, remontage.

4.2	Démontage, vérification, changement, remontage des mâchoires et disques de freins.

5.	Sur les circuits contrôle incendie

5.1	Démontage, essais, remontage des détecteurs de flamme, de fumée.

5.2	Dépose, pesée, repose des extincteurs.

6.	Sur les circuits de dégivrage

6.1	Démontage essais, remontage d’un dispositif de circuit type.

7.	Sur les circuits oxygène

7.1	Dépose, nettoyage, contrôle et repose des éléments de circuit d’oxygène.

8.	Sur les équipements de sécurité

8.1	Vérification démontage, nettoyage, remontage des ceintures de sécurité.

9.	En électricité

9.1	Vérification de l'état d’une batterie, densité de l'électrolyte, charge. Essai de capacité et d’isolement.

9.2	Vérification de la continuité et de l'isolement des circuits de bord.

9.3	Dépose, vérification, repose des éléments électriques.

9.4	Assemblages, connexions et contrôle de faisceaux électriques.

10.	Sur les instruments de bord

10.1	Contrôle de l'étanchéité d'une installation de prise statique et anémométrique.

10.2	Dépose, examen et repose des instruments de contrôle moteur, transmetteurs et sondes.

10.3	Dépose, examen et repose des instruments de contrôle vol, vérification des circuits.

10.4	Dépose, examen et repose des jaugeurs carburant, vérification des circuits.

11.	Sur la mise en œuvre des aéronefs au sol

11.1	Inspection avant le vol.

11.2	Démarrage et point fixe des moteurs, vérification des instruments et du fonctionnement de l'équipement électrique et radio.

11.3	Procédure d'arrêt des moteurs.

11.4	Utilisation des appareils de remorquage, de levage et d'entretien courant des aéronefs.

11.5	Pesée d'un aéronef et détermination du centrage.

12.	Sur les moteurs

12.1	Inspection et vérification d’une installation motrice sur aéronef.

12.2	Examen d'un moteur dans le but d'identifier les caractéristiques externes.

12.3	Détection des défectuosités de fonctions, remise en état.

12.4	Démontage, vérification, remise en état, remontage des capotages et des systèmes de refroidissement.

12.5	Inspection des circuits d’échappement et de chauffage cabine en vue de détecter les fuites possibles d'oxyde de carbone.

12.6	Dégroupage des cylindres et pistons, détermination de l’usure, de l’ovalisation et de la déformation selon les procédures indiquées dans les manuels des constructeurs, vérification et ajustage des jeux.

12.7	Dépose, vérification, repose de tous les accessoires, vérification des entraînements.

12.8	Recherche des criques par produits colorant.

12.9	Nettoyage, inspection, remontage des pièces en veillant au serrage et freinage correct des assemblages, à l’exactitude des jeux en fonctionnement, à la précision des calages.

12.10	Visite alternative aux potentiels moteurs.

13.	Sur les circuits d’allumage

13.1	Démontage, vérification, remontage et essais de divers types de systèmes d’allumage.

13.2	Vérification d'une rampe d'allumage, essais de la continuité et de l'isolement, remise en état.

13.3	Dépose, vérification, nettoyage, essais et repose des bougies.

13.3	Remplacement des bougies.

14.	Sur les circuits carburation et graissage

14.1	Dépose, repose et essais d'un carburateur, d'une pompe à injection.

Réglage sur moteur.

14.2	Dépose et essai d’une pompe à carburant, réglage de la pression.

14.3	Démontage, vérification, remontage des filtres.

14.4	Dépose, vérification et essais sur avion d'un radiateur d'huile, d'une pompe à huile et réglage de la pression.

15.	Sur le stockage et le déstockage des moteurs

15.1	Protection interne et externe contre la corrosion.

15.2	Préparation  des moteurs pour mise en fonctionnement après une période de stockage.

16.	Sur les hélices

16.1	Dépose et repose d'une hélice sur le moteur.

16.2	Dépose d’une hélice à pas variable, vérification des pales, application des réparations admissibles, repose, vérification du calage essais.

16.3	Dépose, vérification, repose et essais du dispositif de commande, régulateur de pas, pompe de mise en drapeau, réglages.

17.	Sur les équipements radioélectriques

17.1	Dépose et repose des équipements de radiocommunication.

18.	Sur les câblages

18.1	Epissure, branchement sur cosses ou sur bornes, étamage soudure de tous type de câbles, y compris les coaxiaux.

19.	Sur les antennes

19.1	Montage, inspection, entretien, remplacement de tous types d’antenne (à fils, sabre, fouet, encastrée, cadre radiogoniométrique).

20.	Sur les instruments de mesure

20.1	Mise en œuvre et utilisation des instruments de mesure conventionnels tels que :

Multimètre, Ohmmètre, Voltmètre.

B.4 - OPERATIONS DE REPARATION

Le tableau ci-après donne la liste des opérations :

- Effectuées par l’UEA (repérées en colonne « OUI » par une croix)

- Sous-traitées à d’autres organismes (repérés en colonne « ST »par une croix)

- Dont le nom est précisé en colonne « NOM DU SOUS-TRAITANT »

| OPERATION | OUI | ST | NOM DU SOUS-TRAITANT |
| --- | --- | --- | --- |
| - STRUCTURE EN ACIER |  |  |  |
| 1.1 Réparation ou remplacement de tubes et ferrures par soudures. |  |  |  |
| 1.2 Traitement anticorrosion à l'intérieur et à l'extérieur des pièces - Protection. |  |  |  |
| 1.3 Protection par procédés électrolytiques. |  |  |  |
| 1.4 Fabrication de pièces adaptables. |  |  |  |
| 1.5 Nettoyage et décapage par projection sous pression d’abrasifs ou autres procédés physiques ou chimiques. |  |  |  |
| 1.6 Traitements thermiques. |  |  |  |
| 1.7 Contrôle non destructif : - *magnétique - *fluorescence - *radiographie - *gammagraphie - *courant de Foucault - *ultrasons - *ressuage fluoresçant - Ressuage coloré - Autre *Ces techniques nécessitent des qualifications selon la norme EN 4179 |  |  |  |
| 2. STRUCTURE BOIS |  |  |  |
| 2.1 Enture de longerons. |  |  |  |
| 2.2 Réparation de nervures de longerons. |  |  |  |
| 2.3 Fabrication de longerons. |  |  |  |
| 2.4 Réparation ou remplacement de nervures. |  |  |  |
| 2.5 Réglage intérieur de voilure. |  |  |  |
| 2.6 Réparation ou remplacement de contreplaqué. |  |  |  |
| 2.7 Traitement contre l’altération du bois. |  |  |  |

| OPERATION | OUI | ST | NOM DU SOUS-TRAITANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. STRUCTURE ET REVETEMENT EN ALLIAGE LEGER |  |  |  |
| 3.1 Traitement anticorrosion sur grandes surfaces. |  |  |  |
| 3.2 Réparation et remplacement de revêtement métallique avec mise en œuvre d’un outillage spécial. |  |  |  |
| 3.3 Réparation, remplacement de membrures et composants tels que tubes, tunnels, capotages, ferrures, cornières, etc... |  |  |  |
| 3.4 Mise en nivellement ou alignement d'éléments avec utilisation de gabarits, bâtis de montage dans le cas d'assemblage ou opérations similaires. |  |  |  |
| 3.5 Contrôles géométriques. Mise en forme d'éléments à l'aide de matrices. |  |  |  |
| 3.6 Mise en œuvre d'éléments, tôles, profilés, pièces nécessitant un traitement thermique. |  |  |  |
| 3.7 Pose de rivets avec traitement thermique. |  |  |  |
| 3.8 Pose de rivets spéciaux nécessitant un outillage. |  |  |  |
| 3.9 Inspection par contrôle non destructif (voir 1.7 ci-dessus). |  |  |  |
| 3.10 Remise en état et étanchéité de réservoirs structuraux. |  |  |  |
| 4. REVETEMENT TEXTILE |  |  |  |
| 4.1 Réparation de revêtement textile, lin, coton, autres, fibres (Dacron). |  |  |  |
| 4.2 Réfection d’entoilage et protection de surfaces de composants ou de cellule complète. |  |  |  |

| OPERATION | OUI | ST | NOM DU SOUS-TRAITANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. REVETEMENT STRATIFIE |  |  |  |
| 5.1 Réparation de revêtement stratifié utilisation de résines. |  |  |  |
| 5.2 Remplacement d’éléments en stratifié (nécessitant un spécialiste). |  |  |  |
| 5.3 Fabrication d'éléments en stratifié. |  |  |  |
| 6. SYSTEMES DE COMMANDE |  |  |  |
| 6.1 Réfection de câbles de commande nécessitant soit le sertissage d'embout, soit des épissures. |  |  |  |
| 6.2 Réglage de câblerie et de gouvernes. |  |  |  |
| 6.3 Remise en état des articulations, charnières, axes, bagues, etc... |  |  |  |
| 6.4 Montage de systèmes de commande et de divers composants. |  |  |  |
| 6.5 Remplacement de vérins hydrauliques, essais sur aéronefs. |  |  |  |
| 6.6 Réparation ou révision d'accessoires hydrauliques, essais au banc. |  |  |  |
| 6.7 Réparation, remplacement mise en forme, épanouis de tubes rigides de circuits. |  |  |  |
| 6.8 Pose d'embouts sur tuyauteries souples. |  |  |  |
| 6.9 Essais sous pression des tuyauteries fabriquées ou réparées. |  |  |  |
| 6.10 Révision et essais des circuits et accessoires hydrauliques. |  |  |  |

| OPERATION | OUI | ST | NOM DU SOUS-TRAITANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. ATTERRISSEURS |  |  |  |
| 7.1 Réfection ou réparation des composants et leurs attaches de train d’atterrissage tels que articulations, boulons, bagues, ferrures, etc... Assemblages serrés avec mise en température des pièces. |  |  |  |
| 7.2 Révision et réparation d'amortisseurs non hydraulique. |  |  |  |
| 7.3 Révision et réparation d’amortisseurs "air/hydraulique". |  |  |  |
| 7.4 Révision et réparation des ensembles de frein. |  |  |  |
| 7.5 Essais de relevage de train - Contrôle des réglages. |  |  |  |
| 7.6 Contrôle non destructif (voir 1.7). |  |  |  |
| 7.7 Décapage, traitement anticorrosion - Protection. |  |  |  |
| 8. SYSTEMES ELECTRIQUES |  |  |  |
| 8.1 Recherche de pannes. |  |  |  |
| 8.2 Réparation et remplacement de câblages. |  |  |  |
| 8.3 Installation d’équipement électrique. |  |  |  |
| 8.4 Passage au banc d'instruments et accessoires pour vérification. |  |  |  |
| 9. SYSTEMES D'AIR COMPRIME / DEPRIME ET CIRCUITS ANEMOMETRIQUES |  |  |  |
| 9.1 Réparation ou remplacement d'équipements ou accessoires. |  |  |  |
| 9.2 Réparation, fabrication et essais de tuyauteries. |  |  |  |
| 9.3 Contrôle des fuites avec appareillage spécial (circuit anémométrique). |  |  |  |

| OPERATION | OUI | ST | NOM DU SOUS-TRAITANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. OPERATIONS D'ASSEMBLAGE |  |  |  |
| 10.1 Assemblage d'éléments tels que éléments de voilure, empennages, train d'atterrissage, commandes, etc... |  |  |  |
| 10.2 Assemblage de gouvernes mobiles - Equilibrage. |  |  |  |
| 10.3 Installation d'ensembles mécaniques neufs ou révisés - Echange standard. |  |  |  |
| 10.4 Révision des ensembles ci-dessus (partielle ou complète). |  |  |  |
| 10.5 Réglage, nivellement, contrôle géométrique de cellules complètes et débattement des gouvernes. |  |  |  |
| 10.6 Pose et dépose de GMP (moyen de levage). |  |  |  |
| 10.7 Installation d'instruments et accessoires. |  |  |  |
| 10.8 Assemblage et ajustage de capotages, protection, etc... |  |  |  |
| 10.9 Réparations mineures et assemblage d'éléments en plastique tels que pare-brise, verrières, hublots, etc... |  |  |  |
| 10.10 Mise sur vérins ou levage complet d'une cellule. |  |  |  |
| 10.11 Mise en œuvre pour pesée et centrage d’un aéronef (hors courant d’air). |  |  |  |
| 11. MOTEURS |  |  |  |
| 11.1 Dégroupage, échange standard de sous-ensembles. |  |  |  |
| 11.2 Révision d’accessoires moteur (partielle ou totale). |  |  |  |
| 11.3 Contrôles alternatifs aux potentiels des moteurs à pistons selon les programmes d’entretien approuvés des aéronefs. |  |  |  |

B.5 - LISTE DES SOUS-TRAITANTS

Voir Notas 7 et 8

Les noms et adresses des sous-traitants, de l'UEA sont regroupés ci-dessous. Le détail des travaux qu’ils effectuent est donné ci-dessus.

Il est à noter que l'unité d'entretien n'a pas de contrat particulier avec les sous-traitants. Chaque cas est traité ponctuellement et fait l'objet d'une commande par écrit précisant :

La nature des travaux à effectuer.

Les spécifications techniques applicables.

Les documents libératoires requis (JAA FORM 1ou équivalents).

| NOM DU/DES SOUS-TRAITANTS | ADRESSE DU/DES SOUS-TRAITANTS | N° AGRT |
| --- | --- | --- |

Lorsque le sous-traitant n'est pas agrée pour l’objet de la commande :

- Soit la sous-traitance reste de la responsabilité du RT de l’UEA.

- Soit le contrôle de la sous-traitance est demandé aux services compétents, dans la mesure où ces  derniers ont l'opportunité de la surveiller.

C - MOYENS MATERIELS

C.1 - LOCAUX ET INSTALLATIONS

L'unité d'entretien dispose des locaux couverts suivants situés sur «                                 »

L'UEA est :

Propriétaire

Locataire de ces moyens

C.1.1 - Hangars

Le hangar est de forme « ----------------- »  (-------- m2)

et de construction « ----------------- ».

Il est fermé par des portes « ----------------- ».

L’éclairage diurne est assuré par « ------------------------- »

L’éclairage nocturne est assuré par « -------------------------»

Le sol est de type « -------------------------------- ».

C.1.2 -Ateliers séparés

Voir Nota 9

C.1.3 - Magasins

Idem ci-dessus en précisant le type d’étagère utilisée pour le rangement et la surface utile de rangement.

C.1.4 - Plan général des installations

Plan de masse réduit, pour la localisation sur l'aérodrome (annexe 5)

Plan  des installations (annexe 6)

C.2 - OUTILLAGES UTILISES

Voir Notas 10 et 11

Les outillages cités ci-dessous appartiennent à l'UEA.

Les outillages à utilisation exceptionnelle seront empruntés lors des besoins. Le responsable

technique s'assurera de leur bon état avant utilisation.

C.2.1 Outillage général

1.a) Outillage standard à main pour mécanicien et électricien

Clefs dimensions métriques

Clefs dimensions anglo-saxonnes

*Clefs dynamométriques

Maillets, tournevis, pièces diverses, cardans, rallonges, chasse goupilles, limes,

Fers à souder; scies, etc...

1.b) Etablis, tables

Le nombre d’établis est précisé dans le plan des installations (annexe 6)

Etaux.

…

1.c) Appareils de mesure (mécanicien - électricien)

Cales d'épaisseur

Compas

Pied à coulisse

Réglet, mètre

Jauges

*Contrôleur universel ( Métrix )

…

1.d) Appareil de levage

|  | Charge Maxi |
| --- | --- |
| 3 Vérins |  |
| 1 Palan |  |
| 1 Chèvre |  |

1.e) Manutention - stockage

Etagères

Tréteaux  métalliques

Tables

Berceaux métalliques à sangle

Berceaux en bois

Casiers divers

Armoires

…

1.f) Nettoyage

Bacs

Pistolets projecteurs

Aspirateurs

Nettoyeur aux ultra-sons

…

C.2.2 - Outillages cellules métalliques

Outillage de chaudronnerie pour redresser, planer (marteaux, tés, tables)

Outillage de traçage

Cisailles à main

Cisailles sur pied

Perceuse - jeu de forets

Rivetage :

Pince à rivets

Outils pour épinglage

Bouterolles

Marteau pneumatique

Outillage pour rivets spéciaux

Serre joints

Gabarit (à la demande)

Installation de peinture au pistolet

Loupe  (10x)

*Installation d’air comprimé (détendeur)

C.2.3 - Outillages cellules tube et toile

Bâti de montage pour les aéronefs

Poste de soudure autogène (si qualification de soudeur aéro)

Poste de soudure à l’arc (si qualification de soudeur aéro)

Scie à métaux

…

Pour l’entoilage voir ci-après.

C.2.4 - Outillage cellules bois et toile

4.a) Structure bois :

Scie égoïne, rabot, ciseau

Scie Starling

Perceuse, mèches

Equerres, compas, trusquins

Etablis avec étau, valet

Serre joint

Berceaux

…

4.b) Entoilage :

Table de coupe

Ciseaux, Ciseaux à cranter

Aiguilles spéciales

Emporte pièces

Outillage de sellerie

*Thermomètre

*Hygromètre (enregistreur si possible)

Brosses, Pinceaux

…

C.2.5 - Commandes

Outillage de sertissage

*Tensiomètre

Rapporteur d’angle

Presse d’établi

…

C.2.6 - Train d’atterrissage - Circuits

Outillage spécial pour roues

Outillage spécial pour freins

*Banc hydraulique

Outillage de confection d’épanoui sur tuyauteries

*Manomètre (pour pression des pneus)

C.2.7 - Moteur à pistons

Clé à bougies

Clé d’embase de cylindre

Lève soupape

Sangle à segments

*Appareil de mesure des taux de fuites

Indicateur de point mort haut

Un synchroniseur de magnétos

Une boite de claquage

Jeu de cales

Comparateur

…

C 2.8 - Mise à niveau - Réglages - Pesée

Niveau d’artillerie

Fil à plomb

Règles

*Bascule (Tares)

Lunette pour contrôle géométrique

C.2.9 - Outillage spécifiques

Voir Nota 12

C.2.10 - Outillages divers

*Bouteille d’azote comprimée

Tracteur

Valise test de circuit anémométrique

Banc de batterie

…

…

C.3 - DOCUMENTATION

C.3.1 - Documentation appartenant à l'UEA

1.a Document d'origine constructeur

| Aéronef Moteur Hélice Equipement | TYPE DE DOCUMENTS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cellule |  |  |  |  |  | Moteur |
| Marque-Type | Document de Maintenance | I P C | Manuel de Réparation | B S | S l | S L | Operator's ou overhaul Manual |

Pour ces documents, les abonnements de type "annuel" sont contractés auprès des organismes suivants :

Exemples :

CESSNA auprès de la société…..

PIPER auprès de la société……

SOCATA auprès de la société….

LYCOMING auprès de la société…..

ROTAX auprès de la société…….

Etc…

1.b Documentation générale

Accès au site OSAC

Accès au site DGAC

Manuel du mécanicien SFACT

C.3.2 - Documentation non détenue par l'UEA

Voir Nota 13

L'UEA détient la documentation émise par le constructeur pour effectuer l'entretien prévu à son domaine d'activité. Cependant, et en cas de besoin exceptionnel, le Responsable Technique s'engage dès réception, et avant toute utilisation, à vérifier la validité du document emprunté.

D - PROCEDURES DE FONCTIONNEMENT

D.1 - LANCEMENT DES TRAVAUX

Le lancement des travaux est effectué à l'aide du bon de lancement et d’exécution (annexe 7).

D.1.1 - Aéronefs appartenant à l'UEA ou sous contrat (Déclaration d’entretien)

Le responsable technique mémorise sous forme de tableau, les principales échéances de navigabilité

des aéronefs. Il détient de plus pour les aéronefs concernés, un suivi complet des éléments à potentiel.

Il renseigne le bon de lancement et d’exécution (annexe 7 pour les aéronefs ou annexe 13 pour les équipements) en fonction :

  - De la situation des aéronefs dans leur cycle d'entretien

  - Des éléments à potentiel

  - Des anomalies découvertes par les pilotes et portées au carnet de route

  - Des consignes de navigabilité applicables

  - Des retouches, modifications, réparation et inspections nécessaires au maintien de l’aptitude

au vol des aéronefs

  - Des BS, SI, SL....

D.1.2 - Aéronefs hors contrat

Le responsable Technique renseigne le bon de lancement et d’exécution (annexe 7) en fonction du

bon de commande du client. Il sollicite son accord pour les travaux supplémentaires qu'il juge nécessaires ou qu'il découvre en cours de travaux.

D.2 - EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux sont effectués selon les programmes d’entretien qui sont à la disposition des exécutants, dans l'atelier, de même que les textes des CN, BS, SL à appliquer lors de la visite.

Au fur et à mesure de l'exécution des travaux, l'exécutant porte sur le bon de lancement et d'exécution, ouvert pour chaque aéronef, les travaux effectués (voir annexe 7).

Si au cours des travaux, des anomalies sont décelées, le responsable technique décide des actions correctives et les inscrits sur le bon de lancement et d'exécution-Travaux supplémentaires

(voir annexe 11).

Travaux sur équipements

Les travaux effectués sur équipements et non couverts par le programme d’entretien de l’aéronef

(Cas des révisions effectuées selon la documentation de l’équipementier) sont matérialisés sur le

compte rendu spécifique (annexe 14).

Dans ce cas l’Organisme délivre une JAA Form 1 conformément à la procédure P-41-30.

D.3 - DOSSIER DE VISITE

Un dossier de visite est établi par aéronef, dans lequel sont collationnés les bons de lancement, les comptes rendus de travaux et les documents de navigabilité des pièces remplacées.

Les travaux supplémentaires et pièces remplacées sont inscrits sur une feuille (annexes 10 et 11) archivée dans le dossier.

Les travaux sont reportés sur les livrets aéronefs et moteurs selon les dispositions du § 7.8 de

l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077971

D.4 - APPROBATION POUR REMISE EN SERVICE (A.P.R.S)

A l'issue des travaux, après s'être assuré que :

- Tous les travaux programmés et non programmés ont été effectués,

- Les équipements à potentiel ont bien été remplacés,

- La mise à jour technique est satisfaisante,

- Les travaux supplémentaires et retouches ont bien été effectués,

- La nature des travaux reportés éventuellement ne met pas en cause l'état de navigabilité de l'appareil,

- Le résultat des contrôles en vol éventuels est satisfaisant,

- Les retouches nécessitées par ce vol sont effectuées et enregistrées.

Le Responsable Technique de l'UEA prononce l'approbation pour remise en service (APRS) sur le

livret aéronef et le carnet de route, selon les dispositions du §7.8 de l'annexe à l'arrêt du 24 juillet 1991 modifié.  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077971

Visite de ............................................ Effectuée le..........................

Suivant le programme d’entretien accepté le …………..Edition……..Amendement……..

Travaux supplémentaires........................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

Travaux différés (éventuellement)..........................................................................................

APPROBATION POUR LA REMISE EN SERVICE

| N° d’agrément |  |
| --- | --- |

| NOM | DATE ET HEURE | SIGNATURE |
| --- | --- | --- |

Dans le cas où les travaux effectués nécessitent un vol de contrôle, il prononce dans un premier temps "l'approbation pour vol de contrôle" puis lorsque ce dernier est concluant et que les retouches éventuelles ont été effectuées, il prononce alors "l'approbation pour remise en service".

D.5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

Visite alternative aux  potentiels moteurs (voir G-41-11).

Conformément au Guide G-41-11 disponible sur le site http://www.osac.aero/doctech à la rubrique « Procédures et guides », une  visite alternative au potentiel moteur ne peut être exécutée que si le programme d’entretien de l’aéronef intègre les instructions alternatives décrites dans ce guide.

Dans le cas d’un aéronef qui bénéficiait déjà d’extensions de potentiel horaire et/ou calendaire selon les modalités de l’ancien fascicule P-41-40, le programme d’entretien devra être amendé avant toute nouvelle visite alternative (Horaire ou calendaire).

D.6 - PROCEDURE D’APPROVISIONNEMENT

Compte tenu de son type d'activité, l'UEA ne dispose que d'un magasin renfermant des pièces d'usage courant (50 h, 100 h, petits dépannages).

D.6.1 - Approvisionnement

En fonction de ses besoins immédiats ou de ses prévisions, le responsable technique établit les bons de commande (voir annexe 16) en y portant avec précision :

- la désignation de l'élément

- sa référence constructeur issue des documents constructeurs tels que les I.P.C.

- la quantité commandée

- la mention matériel à livrer avec Certificat de conformité/JAA Forme 1 ou équivalent/fiche matricule d'équipement (éventuellement)

Il est à noter que l'UEA ne dispose pas de contrat particulier avec ses fournisseurs, chaque cas est traité individuellement.

D.6.2 - Magasinage

A l'arrivée du matériel, le responsable Technique vérifie :

- la conformité de la commande

- la validité des documents d'accompagnement (Certificat de Conformité, JAA Form 1 ou équivalent, FME, etc.).

Le matériel est ensuite, s'il n'est pas avionné immédiatement, stocké dans le magasin sur étagère muni de son document de navigabilité ou d'une étiquette distincte (voir annexe 15).

Les pièces à rebuter sont détruites ou stockées dans un local séparé du magasin.

Le responsable Technique s'assure périodiquement (environ 1 fois par mois) de l'état de navigabilité

des équipements en magasin.

Les documents de livraison, ainsi que les documents d'accompagnement, tels que certificats de passage au banc, JAA form 1 ou équivalent, Certificats de conformité, sont archivés pendant 5 ans après la mise en service.

A la sortie de l'équipement du magasin, ces documents sont versés au dossier de travaux, la FME est renseignée en conséquence.

D.7 - OUTILLAGE DE CONTROLE

L'UEA dispose d'un outillage de contrôle qu'elle traite de la façon suivante :

D.7.1 - Entretien et vérification des outillages

Les instruments de contrôle soumis à l'étalonnage périodique sont répertoriés dans un document mentionnant les éléments suivants :

- Marque et type :

- N° de série :

- Date du dernier étalonnage :

- Nom de l'organisme ayant procédé à cet étalonnage :

- Date du prochain étalonnage :

Le dernier PV est conservé avec ces enseignements.

En plus de ces interventions programmées, le responsable technique envoie en réparation (ou réétalonnage) tout outillage pour lequel il a mis en évidence un défaut de fonctionnement en cours d’utilisation.

Les outillages devant subir un entretien (ou un réétalonnage) sont retirés de la panoplie d’outillage et étiquetés matériel à réviser (cf.Annexe13 étiquette orange).

D.7.2 - Liste des outillages concernés et périodicité d'étalonnage

Pour les outillages concerné du § C.2, en absence de recommandation constructeur, la périodicité d’étalonnage de principe est de 2 ans.

| Outillages |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Appellation | Marque | N° | Périodicité |

Table des matières des annexes

| Annexe 1 | Fiche de renseignements du RT |  |
| --- | --- | --- |
| Annexe 2 | Fiche de renseignements des mécaniciens |  |
| Annexe 3 | Relevé annuel de travaux |  |
| Annexe 4 | Aéronef repris avant achèvement des travaux |  |
| Annexe 5 | Localisation sur l’aérodrome |  |
| Annexe 6 | Plan des installations |  |
| Annexe 7 | Bon de lancement et d’exécution |  |
| Annexe 8 | Compte rendu de travaux |  |
| Annexe 9 | Compte rendu de travaux - Mise à jour technique |  |
| Annexe 10 | Compte rendu de travaux - Equipements ou pièces remplacés |  |
| Annexe 11 | Compte rendu de travaux - Travaux supplémentaires |  |
| Annexe 12 | Compte rendu de travaux - Débattement des gouvernes et tension des câbles |  |
| Annexe 13 | Bon de lancement et d’exécution - Equipement |  |
| Annexe 14 | Compte rendu des travaux - Equipement |  |
| Annexe 15 | Etiquettes magasin |  |
| Annexe 16 | Bon de commande |  |
| Annexe 17 | Feuille de suivi des outillages de mesure |  |

Annexe 1 - Fiche de renseignements du responsable technique

| 1 - ORGANISME D’ENTRETIEN | NOM : |  |
| --- | --- | --- |
|  | PRENOM : |  |
|  | Date de naissance : |  |
|  | Nationalité : |  |
|  | Tel. : |  |
|  | Fax : |  |
|  | Mail : |  |
| Responsable technique | Appointé |  |
|  | Bénévole |  |

2 - TRAVAUX EFFECTUES - Distinguer les travaux par type d’aéronef ou d’élément d’aéronef.

AVION

3 - QUALIFICATIONS RELATIVES A LA FONCTION

Préciser les diplômes, brevets en rapport uniquement avec la fonction occupée.

4 - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE RELATIVE A LA FONCTION

5 - LANGUES ETRANGERES (Préciser lu, parlé, écrit)

| Signature de l’intéressé | Date |
| --- | --- |

Annexe 2 - Fiche de renseignements des mécaniciens

| 1 - ORGANISME D’ENTRETIEN | NOM : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRENOM : |  |  |
|  | Date de naissance : |  |  |
|  | Nationalité : |  |  |
|  | Tel. : |  |  |
|  | Fax : |  |  |
|  | Mail : |  |  |
| Suppléant (ou remplaçant) du R T |  | Plein temps |  |
| Mécanicien |  | Temps partiel ______% |  |
|  |  | Appointé |  |
|  |  | Bénévole |  |

2 - TRAVAUX EFFECTUES - Distinguer les travaux par type d’aéronef ou d’élément d’aéronef.

3 - QUALIFICATIONS RELATIVES A LA FONCTION

Préciser les diplômes, brevets en rapport uniquement avec la fonction occupée.

4 - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE RELATIVE A LA FONCTION

Indiquer les références des différents employeurs, les fonctions occupées et les périodes dans lesquelles ces fonctions ont été occupées. Expérience acquise pour chaque type d’aéronef et de moteur.

5 - LANGUES ETRANGERES (Préciser lu, parlé, écrit)

| Signature de l’intéressé | Date |
| --- | --- |

Annexe 3 - Relevé annuel des travaux

Période :

du :

au :

| Aéronef Type Immatriculation | 50 h | 100H | V.A | Autre | N° de la Visite alternative aux potentiels Moteurs | N° des dérogations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Le...........................................

Le responsable Technique

Annexe 4 - Aéronef repris avant l'achèvement des travaux

Destinataire = Propriétaire - Exploitant (rayer la mention inutile)

Immatriculation ………………. type ………………. n° de série ……………

Travaux en cours

Travaux restant à exécuter avant A.P.R.S

Le responsable technique :

Date :

visa :

Copie : RS OSAC

Annexe 5 - Localisation sur l'Aérodrome

Annexe 6 - Plan des installations

Annexe 7 - Bon de lancement et d'exécution n°

| Référence du bon de commande client : |  | Date : |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Type : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Immatriculation : |  |  |
| Date : | Du : | Au : |

Situation de l’appareil à l’issue des travaux

|  | Marque |  | Type | N° de série | H.T. | H.R. | H.G.V |  | Cyc.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cellule |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hélice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nature des Travaux |  |  |  |  | Visa du Responsable Technique |  |  |  |  |
| Visites |  | Selon programme |  |  | Lancement |  |  | Exécution |  |

CN :

BS :

| Travaux supplémentaires | Lancement | Exécution |
| --- | --- | --- |
| ¤ Programmés : ¤ Découverts en visite : |  |  |

Travaux reportés :

Nota : L'utilisation de cet imprimé est limitée à 2 exécutants

(Le responsable technique et le mécanicien)

Annexe 8 - Compte rendu de Travaux n°

| Immatriculation : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date : | Du : | Au : |

Situation de l’appareil au cours des travaux

|  | Marque | Type | N° de série | H.T | H.R | H.G.V | Cycl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cellule |  |  |  |  |  |  |  |
| Moteur 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Moteur 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hélice 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hélice 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| Travaux Effectués | Programme d’Entretien Utilisé |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Détenteur | Edition | Amendement |

Document de maintenance constructeur utilisé

Edition :                révision :

Les CN.BS.SI.SL ont été appliqués suivant mise à jour technique jointe (cf Annexe 9)

Les équipements et pièces ont été changés suivant liste jointe (cf Annexe 10)

Les travaux supplémentaires et/ou les modifications ont été appliqués suivant la liste jointe 
(cf Annexe 11)

Les débattements de gouvernes et tension de câbles ont été relevés (cf Annexe 12)

La courbe de compensation compas est en place dans la cabine

Les plaquettes réglementaires sont en place (cf. manuel de vol)

Une pesée a été effectuée (voir CR en annexe)

Les travaux reportés sont listés en Annexe 11 et mentionnés au carnet de route et au livret aéronef

| Nota : - Cocher les items en fonction des travaux effectués - Insérer 1 ex dans le livret Aéronef | Le Responsable Technique NOM : VISA : DATE : |
| --- | --- |

Annexe 9 - Compte rendu de Travaux n°

| Mise à jour technique |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | APPLICATION |  |  |  |
| CN | BS.SI.SL | OBJET | Avant | En cours | Répétitive | Sans objet |

| Validité des tuyauteries | Vérification | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tuyauterie Changée (Si oui voir page An. 12) | Oui | Non |
| Instruments de bord repères Selon le manuel de vol | Vérification | Oui | Non |
| Commandes identifiées (arrêté du 24 juillet 1991 Chap. II § 2.5) | Travaux exécutés (Si oui voir page An. 12) | Oui | Non |

Annexe 10 - Compte rendu de Travaux n°

Equipements ou pièces remplacées

- Indiquer clairement le motif de dépose et le n° de JAA FORM 1.

Annexe 11 - Compte rendu de Travaux n°

Travaux supplémentaires

| Anomalies constatées | Actions correctives |
| --- | --- |
| Travaux reportés |  |

| Objet | Date limite de report |
| --- | --- |

Annexe 12 - Compte rendu de Travaux n°

Débattement des gouvernes et tension des câbles

| Immatriculation : |  |  |  | Température : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Document de référence : |  |  |  |  |  |  |  |
| GOUVERNES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBATTEMENTS |  |  |  | TENSION DES CABLES |  |  |
|  | Théoriques | Tolérance | Relevés |  | Théoriques | Tolérance | Relevés |
|  | H: |  |  |  |  |  |  |
| Aileron G |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B: |  |  |  |  |  |  |
|  | H: |  |  |  |  |  |  |
| Aileron D |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B: |  |  |  |  |  |  |
|  | H: |  |  |  |  |  |  |
| Profondeur |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B: |  |  |  |  |  |  |
|  | G: |  |  |  |  |  |  |
| Direction |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/2 |  |  |  |  |  |  |
| Volets |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B: |  |  |  |  |  |  |
| COMPENSATEURS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEBATTEMENTS |  |  |  | TENSION DES CABLES |  |  |
|  | Théoriques | Tolérance | Relevés |  | Théoriques | Tolérance | Relevés |
|  | H: |  |  |  |  |  |  |
| Profondeur |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B: |  |  |  |  |  |  |
|  | G: |  |  |  |  |  |  |
| Direction |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D: |  |  |  |  |  |  |
|  | H: |  |  |  |  |  |  |
| Aileron |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B: |  |  |  |  |  |  |

Le Responsable Technique

Nom:                                                      Visa                                            Date

Observations :

ANNEXE 13 - Bon de Lancement et d’exécution N°

POUR UNE INTERVENTION SUR UN EQUIPEMENT

| Référence du bon de commande client : |  | Date : |  |
| --- | --- | --- | --- |

Situation de l’équipement à la réception

| Provenance de l’équipement : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marque | Type | N° de série | HT | HRG | Cyc.T | Cyc.RG |

| Nature des Travaux |  | Selon CMM réf. | Visa du Responsable Technique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lancement | Exécution |
|  | Révision générale |  |  |  |
|  | Inspection |  |  |  |
|  | Modification |  |  |  |
|  | Réparation |  |  |  |
|  | Réassemblage |  |  |  |

CN :

BS :

| Travaux supplémentaires | Lancement | Exécution |
| --- | --- | --- |
| ¤ Programmés : ¤ Découverts en visite : |  |  |

Nota : L'utilisation de cet imprimé est limitée à 2 exécutants

(Le responsable technique et le mécanicien)

Annexe 14 - Compte rendu de Travaux

APRES INTERVENTION SUR EQUIPEMENT SELON LE BON DE LANCEMENT N°

| DESIGNATION: |  |  |  |  |  |  |  | MARQUE: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE: |  |  |  |  |  |  |  | N°: |  |  |  |  |
| SITUATION DE L'EQUIPEMENT A L'ARRIVEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEURES TOTALEES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEURES DEPUIS REVISION: |  |  |  |  |  |  |  | DATE DE REVISION: |  |  |  |  |
| DOCUMENT DE REFERENCE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFAUTS CONSTATES |  |  |  |  |  |  | TRAVAUX EFFECTUES |  |  |  |  |  |
| RELEVE DES COTES |  |  |  |  |  |  | PIECES CHANGEES |  |  |  |  |  |
|  |  | TOLERANCES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPERE |  | MAXI |  | MINI | RELEVE |  |  |  |  |  |  |  |
| ESSAIS |  |  |  |  |  |  |  |  | NOMS ET VISAS |  |  |  |
| REPERE | NATURE |  |  | MAXI | MINI | RESULTATS |  |  | EXECUTANTS |  | CONTRÔLE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATE |  |  |  |
| OBSERVATION AUX ESSAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Annexe 15 - Etiquettes magasin

| MATERIEL BON ETAT |  |
| --- | --- |
| Provenance : |  |
| Référence : |  |
| N° de série : |  |
| Heures de fonct. : |  |
| Vert |  |

| MATERIEL A REPARER |  |
| --- | --- |
| Provenance : |  |
| Référence : |  |
| N° de série : |  |
| Heures de fonct. : |  |
| Orange |  |

| MATERIEL A REBUTER |  |
| --- | --- |
| Provenance : |  |
| Référence : |  |
| N° de série : |  |
| Heures de fonct. : |  |
| Rouge |  |

Annexe 16 - Bon de commande

| BON DE COMMANDE N°: |  |  | DATE : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION | REFERENCE | QTE | DELAI DE LIVRAISON |  | OBSERVATIONS |

Documents devant accompagner le matériel à la livraison

| JAA FORM 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PV de contrôle |  |  |
| Certificat de conformité |  |  |
| Fiche Matricule Equipement |  |  |

Annexe 17 - Feuille de suivi des outillages de mesure

| OUTILLAGE DE MESURE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marque et type | N° de série | Dernier étalonnage | Organisme | Prochain étalonnage |