Demande de documents d’export
pour un aéronef usagé

(autre qu’un aéronef restreint relevant de l’Annexe I du règlement européen (UE) 2018/1139 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2018)

- PARTIE I A RENSEIGNER ET A SIGNER PAR LE POSTULANT

- Je vous prie de bien vouloir me délivrer :

le Certificat de Navigabilité pour exportation (CDN export format DSAC) le Certificat de Navigabilité pour exportation (CDN export EASA Form 27) le Certificat de Limitation de Nuisances pour exportation (CLN export) le Certificat de Conformité Radio pour Exportation (CCRE)

pour :

l'avion  l'hélicoptère  le planeur  le moto-planeur  le ballon  le dirigeable

Constructeur :

Modèle1 :

N° de série1 :

Immatriculation en France        ou Immatriculation Etat exportateur (pour un aéronef non-F):

Le pays de destination :        Future immatriculation  (Si connue) :

Cocher l'une des cases ci-dessous :

Je m’engage à démontrer :

|  | la conformité de l’aéronef à une définition certifiée par l’EASA et aux exigences européennes de maintien de navigabilité. ou la conformité de l’aéronef aux exigences d’importation du pays de destination faisant objet d’un accord bilatéral (voir § 7.3 P-22-04), si applicable. Ces exigences d’importation peuvent être identifiées : - s'il existe, dans l'accord bilatéral signé entre le pays importateur et l'EASA, comme, par exemple, les USA, le Brésil, le Canada…. Ces accords sont disponibles sur le site de l'EASA, à l'adresse suivante : https://www.easa.europa.eu/document-library/bilateral-agreements - s'il existe, dans le « Working Arrangement » signé entre le pays importateur et l'EASA. Ces « Working Arrangement » sont disponibles sur le site de l'EASA, à l'adresse suivante : https://www.easa.europa.eu/document-library/working-arrangements Note : Pour les aéronefs Annexe 1 les exigences peuvent être identifiées dans les accords signés par la DGAC et le pays importateur. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Texte de la mention demandée par l’autorité d’importation (pays de destination) : |  |

Dans tous les cas, je m’engage :

|  | - à signaler de manière exhaustive et avec précision les non-conformités éventuelles qui pourraient exister sur l’aéronef, tant au plan de la définition qu’à celui de l’état de navigabilité. Dans ce cas, je m’engage à fournir l’acceptation formelle de l’autorité importatrice sur les réserves à mentionner au dos du CDN export. |
| --- | --- |
|  | - à fournir un dossier comprenant toutes les informations nécessaires à la justification de la situation de l’aéronef. |
|  | - à ce que les honoraires et les frais qui seront facturés par OSAC soient réglés. |

Coordonnées du propriétaire de l’aéronef :

| Nom, Prénom : |  |
| --- | --- |
| Raison sociale : |  |
| N° SIRET : |  |
| Forme juridique : |  |
| Adresse : |  |
| N° téléphone : |  |
| Adresse électronique : |  |

Le soussigné postulant agit en qualité :

de propriétaire (voir coordonnées ci-dessus)

de locataire inscrit au CI

d’organisme agréé de maintien de gestion de navigabilité en charge de l’aéronef

de personne ou d’organisme mandaté par le (les) propriétaire(s)

(Si le postulant n’est pas le propriétaire, renseigner le tableau ci-dessous)

| Nom, Prénom : |  |
| --- | --- |
| Raison sociale : |  |
| N° SIRET : |  |
| Forme juridique : |  |
| Si organisme agréé, n° agrément : |  |
| Adresse : |  |
| N° téléphone : |  |
| Adresse électronique : |  |

L'aéronef répond-il à la définition d’un aéronef léger et ne participe pas à des activités CAT sous licence (cf. G-40-01) :	oui  	(redevable de la Partie-ML) non   (redevable de la Partie-M)

I. INFORMATIONS RELATIVES A L’AERONEF

L’aéronef a été produit dans un régime reconnu par l’EASA

DATE DE FABRICATION : ………../…………/…………....   LIEU DE FABRICATION

AMENAGEMENT :   PAX         CARGO        COMBI       NOMBRE DE SIEGES : PNT : ……….. PNC : …...….. PAX :

Présence de modifications non approuvées/validées par l’EASA :	  OUI      NON

Présence de réparations non approuvées/validées par l’EASA1 :	  OUI      NON

Présence de modifications majeures non approuvées/validées

dans le pays de destination

(à cocher uniquement dans les cas des accords bilatéraux) :	  OUI      NON

Présence de pièces de remplacement "PMA-FAA"	  OUI      NON

critiques et produites hors accord de licence

Présence de pièces de remplacement autres que "PMA-FAA"	  OUI      NON

L’appareil a été accidenté :	  OUI      NON

Si oui, la date de l’accident __/__/____

I.1. Informations relatives à la masse de l’aéronef

| DATES DE LA DERNIERE PESEE REELLE CORRIGEE |  | MASSE A VIDE (kg) | MTOW DECLAREE AU MANUEL DE VOL (kg) | MLW DECLAREE AU MANUEL DE VOL (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

I.2. Informations relatives aux heures et cycles de l’aéronef/moteurs(s)/hélice(s)

I.2.1. AVION - PLANEUR - HELICOPTERE

| HEURES DE VOL TOTALES : | CYCLES TOTAUX : |
| --- | --- |
| HEURES DE VOL JUSQU’AU PROCHAIN GRAND ENTRETIEN: | CYCLES JUSQU’AU PROCHAIN GRAND ENTRETIEN: |
| Date prévisible du prochain Grand Entretien : |  |

| MOTEUR(S) CONSTRUCTEUR : | 1 - Extérieur gauche ………………………….. | 2 - Intérieur gauche …………………………… | 3 - Intérieur droit ………………………… | 4 - Extérieur droit ……………………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATE DE PRODUCTION : |  |  |  |  |
| MODELE(S) : |  |  |  |  |
| NUMEROS DE SERIE : |  |  |  |  |
| Heures de vol totales depuis fabrication : |  |  |  |  |
| Cycles totaux depuis fabrication : |  |  |  |  |
| Heures de vol totales depuis dernière RG : |  |  |  |  |
| Heures de vol totales avant RG : |  |  |  |  |
| Cycles totaux depuis dernière RG : |  |  |  |  |
| Cycles totaux davant RG : |  |  |  |  |
| Date dernière RG : |  |  |  |  |

| HELICE(S)/PALES CONSTRUCTEUR : | 1 - Extérieur gauche ………………………….. | 2 - Intérieur gauche …………………………… | 3 - Intérieur droit ………………………… | 4 - Extérieur droit ……………………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODELE(S) Moyeu : Pales : |  |  |  |  |
| Numeros de serie : |  |  |  |  |
| DATE DE PRODUCTION : |  |  |  |  |
| Heures de vol totales depuis fabrication : |  |  |  |  |
| Cycles totaux depuis fabrication : |  |  |  |  |
| Heures de vol totales depuis dernière RG : |  |  |  |  |
| Cycles totaux depuis dernière RG : |  |  |  |  |
| Date dernière RG : |  |  |  |  |

GROUPE AUXILIAIRE DE PUISSANCE (APU)

| APU CONSTRUCTEUR: | MODELE | NUMEROS DE SERIE | HEURES TOTALES DEPUIS FABRICATION : | HEURES TOTALES DEPUIS RG : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

I.2.2. BALLON /MONTGOLFIERE

|  | Marque | Type | N° de série | Date de fabrication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enveloppe : Marque, Type ,N° de série, date de production |  |  |  |  |
| Heures totales/lancements : |  |  |  |  |
| Brûleur : Marque, Type, N° de série, date de production |  |  |  |  |
| Nacelle : Marque, Type, N° de série, date de production |  |  |  |  |
| Bouteilles : |  |  |  |  |

I.3. Informations relatives au certificat acoustique de l’aéronef

Liste des modifications appliquées (aéronef, moteur ou hélice) en production ou depuis livraison et nécessaires à la justification de la configuration acoustique de l’aéronef :

| Modifications aéronef/moteur/échappement/silencieux ayant un impact acoustique : |  |
| --- | --- |
| Référence | Description |
| Pour les DR 300 et 400 (voir appendice de l’annexe I du P-22-02): Indiquer la configuration échappement/silencieux que celle-ci soit d’origine ou non. Echappement (standard, standard 01), silencieux (flûtes, APR ¼ d’onde) ou échappement et/ou silencieux installés par modification. |  |
| Echappement | Silencieux |
| standard | flûtes |
| standard 01 | apr ¼ d’onde |
| Autres : | Autres : |

Niveaux de bruit requis du chapitre de certification acoustique (signalés par un «blanc» dans le tableau ci-dessous) correspondant à la configuration de l’aéronef :

| "Record Number", correspondant à la configuration de l’aéronef, relevé dans base de données EASA obtenue en se connectant sur le site internet de l'EASA afin de s'assurer d'avoir la dernière révision de la base en vigueur : |  |  |  |  |  | N°: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chapitre de certificationrevendiqué | Niveau de bruit latéral/pleine puissance Lateral/Full Power Noise Level | Niveau de bruit en approche Approach Noise Level | Niveau de bruit de survol au décollage* Flyover Noise Level | Niveau de bruit en survol Overflight Noise Level | Niveau de bruit au décollage Take-Off Noise Level |  | Unités en |
| Chapitre 3 |  |  |  | N/A | N/A |  | EPNdB |
| Chapitre 4 |  |  |  | N/A | N/A |  | EPNdB |
| Chapitre 5 |  |  |  | N/A | N/A |  | EPNdB |
| Chapitre 6 | N/A | N/A | N/A |  | N/A |  | dB(A) |
| Chapitre 8 | N/A |  | N/A |  |  |  | EPNdB |
| Chapitre 10 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | dB(A) |
| Chapitre 11 | N/A | N/A | N/A |  | N/A |  | dB(A) |
| Chapitre 14 |  |  |  | N/A | N/A |  | EPNdB |

Les niveaux de bruit ci-dessus ont été relevés dans la base de données de bruit EASA ad hoc >>>>>>>>>>>>>>>> OUI      NON

Dans le cas où ces données ne figurent pas dans la base de données ad hoc, en rendre compte à OSAC/DOAG/NA dans les meilleurs délais :

------------Ce compte-rendu a été fait le : …………………….. par courrier/courriel n°……………………….du ……………

La cohérence entre niveaux de bruit base de données EASA et manuel de vol est-elle établie ? :>>>>>>>>>>>>>>> OUI     NON

I.4. Informations relatives au responsable de la gestion du maintien de la navigabilité (au moment de la demande)

Propriétaire

Locataire

Organisme agréé de gestion du maintien de navigabilité en charge de l’aéronef: N°agrément

LISTE DES PIECES A REUNIR

- Les documents identifiés par un (x) sont ceux devant être transmis dans le cas d’une recommandation faite à l’autorité par un organisme agréé

- Les documents identifiés par un (#) sont à transmettre dans le cas d’un aéronef éligible à la Partie-ML

Sauf si la raison de l’absence d’une pièce est évidente, mentionner dans le paragraphe ad hoc la justification de l’absence de cette pièce.

| N° | LISTE DES DOCUMENTS DEVANT ETRE MIS A LA DISPOSITION DE L’AUTORITE (P-22-04 ) | REFERENCE PROCEDURE A APPLIQUER | Présence effective et références des pièces jointes (auto-contrôle du postulant) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANDAT(S) DU (DES) PROPRIETAIRE(S), ou contrat pour l’organisme agréé en chargé du maintien de navigabilité de l’aéronef (x) (#) | P-22-04 §6.1 |  |
| 2 | CDN export (uniquement pour les aéronefs F-W) (x) (#) | P-22-04 § 6.3.2 |  |
| 3 | ACCORD DE L’AUTORITE IMPORTATRICE SUR LA MENTION A FAIRE FIGURER AU DOS DU CDN EXPORT, dans le cas ou cette mention est demandée | P-22-04 §7.3 |  |

| LISTE DES DOCUMENTS DEVANT ETRE MIS A LA DISPOSITION DU PEN REALISANT L’EXAMEN DE NAVIGABILITE (G-40-01 annexe X) | Commentaires postulant | Présence effective et références des pièces jointes (auto-contrôle du postulant) |
| --- | --- | --- |
| Identification et historique d’utilisation de l’aéronef (ANNEXE X DU G-40-01 § 3.3.1) |  |  |
| Livrets cellule, moteur, hélice/Fiches de suivi des équipements |  |  |
| Carnets de route/CRM couvrant la période de référence |  |  |
| Intervenants de gestion de navigabilité et de maintenance (ANNEXE X DU G-40-01 § 3.3.2) |  |  |
| Responsable(s) de la gestion du maintien de navigabilité |  |  |
| Identification de la personne/organisme responsable de la gestion du maintien de navigabilité (x) (#) |  |  |
| Si gestion par un organisme agréé : copie du contrat de gestion du maintien de la navigabilité (ou copie de la liste de flotte) (x) (#) |  |  |
| Pour un aéronef relevant de l’annexe I : déclaration d’entretien |  |  |
| Travaux réalisés dans le cadre européen |  |  |
| Liste des personnes/organismes ayant signé l’APRS au cours de la période postérieure à la délivrance du CEN/CDN : - Organisme agréé avec référence de l’agrément - Mécanicien hors cadre agréé - Pilote propriétaire |  |  |
| Copie des certificats d’agréments des organismes agréés concernés ou tout document permettant d’identifier les organismes concernés |  |  |
| Copie des licences des mécaniciens hors cadre agréé |  |  |
| Travaux réalisés hors cadre européen (cas d’un Export d’un aéronef non F- en provenance d’un Etat tiers, non listés en annexe X du G-40-01 au §5.5) |  |  |
| Liste des travaux (entretien programmé, modifications, réparations, AD) (x) (#) - réalisés par des personnes ou organismes ne relevant pas du cadre règlementaire européen ou d’un des pays listés en annexe X du G-40-01 au §5.5 et, - qui n’ont pas été re-certifiés ou refaits lors d’une visite de recalage en vue de la classification |  |  |
| Conformité de la définition approuvée (ANNEXE X DU G-40-01 § 3.3.3 et 3.3.4) |  |  |
| Identification TCDS ou SAS applicable |  |  |
| TCDS ou SAS retenue par le postulant (pour les aéronefs F-W) |  |  |
| Dans le cas d’un CDNS/CLNS : fiche explicative ou éléments techniques permettant d’établir la fiche explicative |  |  |
| Environnement de production |  |  |
| Identification du constructeur et du pays de fabrication Copie/photo plaque constructeur (x) (#) |  |  |
| Modifications/réparations |  |  |
| Liste des modifications/réparations post production (cellule, moteurs, hélices, équipements) avec justificatifs d’approbation. Si aucune modification/réparation n’a été appliquée une attestation indiquant ce fait doit néanmoins être fournie. (x) (#) |  |  |
| Aéronef F-W : Preuve d’approbation de conformité à la TCDS de l’EASA de la configuration sortie de chaîne (via RIC ou attestation constructeur ou Autorité de production) (non exigé pour les aéronefs non CMPA fabriqués avant le 28 septembre 2003) |  |  |
| Pièces et équipements installés |  |  |
| Liste des pièces à vie limite ou potentiel (ex : Kardex) (x) (#) |  |  |
| Liste des pièces critiques PMA/PDA installées sur l’aéronef ou attestation de non-utilisation de pièces PMA/PDA * Nota : si le postulant déclare ne pas être en mesure d'inventorier les pièces PMA/PDA de son aéronef, moteur et hélice compris, il établira la liste des pièces figurant dans la section « Limites de navigabilité » (ALS) et celle des pièces critiques moteur telles que définies dans le § 1.5.2 « Définitions » du G-40-01 en rappelant le statut de la (des) pièce(s) correspondante(s) (pièce d'origine, PMA/PDA fabriquée sous licence, PMA/PDA non fabriquée sous licence). |  |  |
| Consignes de navigabilité (G-40-01 § 7.1.2) |  |  |
| Liste de toutes les CN applicables aux modèles de cellule, du(des) moteur(s), de(des) hélice(s) et des équipements et leur statut (non-applicable avec justification ou date/heure/cycle d’application et butée suivante pour les CN répétitives…) (x) (#) |  |  |
| Liste des CN de l'autorité importatrice dans le cas d'accords bilatéraux (P-22-04 §7.3) |  |  |
| Pesée (ANNEXE X DU G-40-01 § 3.3.5) |  |  |
| Fiche de pesée avec inventaire de l’aéronef (x) (#) |  |  |
| Diagramme de masse et de centrage (x) (#) |  |  |
| Manuel de vol (ANNEXE X DU G-40-01 § 3.3.6) |  |  |
| Manuel de vol |  |  |
| Copie approbation manuel de vol et de ses suppléments (x) (#) |  |  |
| Pages manuel de vol indiquant la MTOW, la MLW et les niveaux de bruit (x) (#) |  |  |
| Programme d’entretien (ANNEXE X DU G-40-01 § 3.3.7 et 3.3.8) |  |  |
| Programme entretien approuvé (OSAC ou organisme agréé, si privilège) (x) (#) |  |  |
| Programme entretien déclaré par le propriétaire (#) |  |  |
| Programme d’entretien non formalisé conforme au ML.A.302(f) |  |  |
| Statut de conformité au PE (visites, Kardex,…) |  |  |
| Aéronef F-W : Comparaison entre ancien et nouveau PE (x) (#) Nota : (dans le cas où l’ancien PE n’est pas disponible, le contenu de la visite de recalage est établi à partir de la documentation de l’aéronef (Livrets aéronef, moteur, hélice, comptes rendus des visites effectuées, kardex, état des CN, ..) |  |  |
| Aéronef F-W : Si applicable, dossier de travail de la visite de recalage et preuve de l’exécution de la visite de recalage (x) (#) |  |  |
| Liste des travaux reportés (x) (#) |  |  |
| Copies des dernieres APRS (entretien en base et entretien en ligne) (x) (#) |  |  |
| Autorisations exceptionnelles (ANNEXE X DU G-40-01 § 3.3.10) |  |  |
| Liste des autorisations exceptionnelles en cours de validité accordées par l’EASA, la DGAC ou OSAC (x) (#) |  |  |
| Certificat acoustique (ANNEXE X DU G-40-01 § 3.3.11) |  |  |
| Extrait base de données EASA pour le type aéronef considéré (cf. P-22-00 § 6.5) (x) (#) |  |  |
| Licence de station d’aéronef (ANNEXE X DU G-40-01 § 3.3.12) |  |  |
| Attestation de conformité de l’installation radioélectrique (RP-22-90) (x) (#) |  |  |

Je soussigné, le postulant :

- m’engage à présenter un aéronef conforme à une définition certifiée et en état de navigabilité, accompagné d'un dossier comprenant toutes les pièces nécessaires à la justification de cette situation,

- déclare avoir pris connaissance des dispositions de l’arrêté du 28 décembre 2005 à sa dernière évolution relatif aux redevances pour services rendus par l’Etat pour la sécurité et la sûreté de l’aviation civile et pris pour l’application du code de l’aviation civile et m’engage à ce que les honoraires et les frais qui seront facturés par OSAC soient réglés (cf. § 8 de la P-22-04 ).

Adresse où devront être envoyés les documents :

Propriétaire

Locataire

Organisme agréé de gestion du maintien de navigabilité en charge de l’aéronef

Personne ou organisme mandaté par le (les) propriétaire(s)

Adresse où devra être envoyée la facture (un seul choix possible):

Propriétaire

Locataire

Organisme agréé de gestion du maintien de navigabilité en charge de l’aéronef

Lieu et date :

Nom, signature et cachet du postulant :

PARTIE II

RAPPORT D’EXAMEN DE NAVIGABILITE A RENSEIGNER PAR LE PEN

Ce rapport comprend les parties II.1, II.2 et II.3 et doit être accompagné des pièces jointes listées en PARTIE I du présent formulaire

Ce rapport d’examen de navigabilité permet de répondre, conformément au M.A.901 ou au ML.A.903, à l’ensemble des exigences liées à l’examen de navigabilité requis.

| Aéronef |  |
| --- | --- |
| Manuel de vol : édition révision du approuvé le par |  |
| Programme d’entretien : édition révision du approuvé ou déclaré le par non formalisé conforme au ML.A.302(f) |  |
| EXAMEN DE NAVIGABILITE |  |
| Date de l’examen documentaire : | Lieu de l’examen documentaire : |
| Date de l’examen physique : | Lieu de l’examen physique : |
| Situation de l’aéronef au moment de l’examen de navigabilité : Heures de vol depuis neuf : Cycles depuis neuf : |  |
| Personnel d’examen de navigabilité (PEN) : Nom, prénom : au sein de l’organisme agréé agrément n° : DATE OBTENTION PRIVILEGE « I » PEN d’OSAC, autorisation n° |  |
| Si examen de navigabilité non effectué par un PEN d’OSAC : Période durant laquelle et lieu où l’aéronef peut être inspecté sur requête de l’autorité : |  |

PARTIE II.1 : EXAMEN DOCUMENTAIRE

Tous les documents à obtenir doivent être impérativement joints au présent rapport.

Leur absence sera dûment justifiée dans le rapport.

Pour les aéronefs F-W- la période de référence de l’examen de navigabilité est celle écoulée depuis la fabrication de l’aéronef.

Pour les aéronefs immatriculés en France la période de référence de l’examen de navigabilité est celle écoulée depuis la dernière émission du CEN, à l’exception des modifications, des réparations et des consignes de navigabilité pour lesquelles la période de référence est depuis la fabrication de l’aéronef.

Sauf directive particulière du G-40-01, le contrôle par échantillonnage portera sur un échantillon de 10 % de la population totale identifiée du point concerné :

• Si une anomalie est découverte, cette dernière est corrigée et l’échantillon sera étendu de 10 à 15 % de la population totale identifiée du point concerné.

• En cas d’anomalie supplémentaire constatée, le point sera déclaré non conforme et sera retourné au postulant pour revue.

Toutefois, la nature et la profondeur des contrôles doivent être ajustées en fonction de la complexité de l’aéronef, de son régime de maintien de navigabilité (gestion et maintenance), et si disponibles, des rapports des examens précédents (contrôles effectués et non conformités constatées).

Dans tous les cas, les contrôles effectués sont impérativement tracés.

Les contrôles par échantillonnage effectués seront enregistrés par le PEN. Le fait de cocher FC (Fully Compliant) signifie qu’il n’a pas été relevé de non-conformité sur l’échantillon contrôlé.

N/A = Non Applicable.

Finding = Ecart.

Reporter les « findings » relevés en partie II.3.

| 1.1.1. Identification et historique d’utilisation de l’aéronef - M.A.901(k)(1) ou ML.A.903(a)(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Données à obtenir | Cellule : Type, MSN, date de fabrication, nombre d’heures de vol et cycles |  |  |
|  | Moteur(s), hélice(s) pièces à vie limite ou potentiel : P/N, S/N, date de fabrication / date de RG (si applicable), nombre d’heures de vol et de cycles (depuis neuf et si applicable depuis RG), potentiel restant (si applicable) |  |  |
| Documents à obtenir | Carnets de route/CRM couvrant la période de référence Si, lors d’une examen de navigabilité, il est impossible de couvrir la période de référence, les carnets de route devront permettre de remonter, au minimum, à la dernière intervention de l'autorité du pays de provenance ou à défaut à la dernière intervention de maintenance. Les CRM devront remonter, au minimum, à la dernière visite de petit entretien effectuée à la base principale. |  |  |
|  | Livrets cellule, moteur, hélice/Fiches de suivi des équipements ci-dessus |  |  |
| Vérifications | Saisie des heures et cycles sur la période de référence | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Traçabilité des moteur(s), hélice(s) et équipements installés sur la période de référence | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| 1.1.2. Intervenants de gestion de navigabilité et de maintenance |  |  |  |
| Responsable(s) de la gestion du maintien de navigabilité - M.A.901(k)(8) ou ML.A.903(a)(8) |  |  |  |
| Données à obtenir | Identification de la personne/organisme responsable de la gestion du maintien de navigabilité |  |  |
| Documents à obtenir | Si gestion par un organisme agréé : copie du contrat de gestion du maintien de la navigabilité (ou copie de la liste de flotte, ou attestation du futur exploitant sous CTA) Si location non mentionnée sur le CI : copie du contrat de location pour les aéronefs non restreints relevant de l’annexe I : déclaration d’entretien |  |  |
| Vérifications | Pour les aéronefs CMPA : vérification que le(s) responsable(s) de la gestion du maintien de navigabilité sur la période de référence est/sont un/des organisme(s) partie-CAMO | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Travaux réalisés dans le cadre européen - M.A.901(k)(8) ou ML.A.903(a)(8) |  |  |  |
| Documents à obtenir | Liste des personnes/organismes ayant signé l’APRS au cours de la période postérieure au CDN export : - Organisme agréé avec référence de l’agrément - Mécanicien hors cadre agréé - Pilote propriétaire |  |  |
|  | Copie certificats d’agréments des organismes agréés concernés ou tout document permettant d’identifier les organismes concernés |  |  |
|  | Copie des licences des mécaniciens hors cadre agréé |  |  |
| Vérifications | L’organisme/le mécanicien est habilité pour le type d’aéronef | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Travaux réalisés hors cadre européen (cas d’un CDN Export pour un aéronef F-W d’un pays, non listés en annexe X du G-40-01 au §5.5) |  |  |  |
| Documents à obtenir | Liste des travaux (entretien programmé, modifications, réparations, AD) - réalisés par des personnes ou organismes ne relevant pas du cadre règlementaire européen ou d’un des pays listés en annexe X du G-40-01 au §5.5 et, - qui n’ont pas été re-certifiés ou refaits lors d’une visite de recalage en vue de la classification |  |  |
| Vérifications | Les travaux listés sont acceptables sous réserve qu’ils aient été effectués en respectant les critères suivants : - les personnes ou organismes ayant effectué les travaux sont titulaires d’une approbation émise et acceptable par l’Etat tiers exportateur qui contient la ou les catégorie(s) appropriée(s), - l‘organisme a établi un système de compte rendu d’événement identique à celui imposé par les règlements européens, notamment pour ce qui concerne les destinataires sur ces rapports, - l’organisme dispose d’un manuel décrivant toutes les procédures mises en œuvre par ce dernier. Dans le cas où ces critères ne seraient pas respectés, les travaux concernés devront être re-certifiés ou refaits. | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| 1.1.3. Conformité la définition approuvée |  |  |  |
| Identification TCDS ou SAS applicable - M.A.901(k)(10) ou ML.A.903(a)(10) |  |  |  |
| Documents à obtenir | TCDS ou SAS retenue par le postulant |  |  |
|  | Dans le cas d’un CDNS ou d’un CLNS : fiche explicative DGAC |  |  |
| Vérifications | La TCDS ou SAS retenue par le postulant est valide Aéronef conforme à la définition TCDS/SAS | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Dans le cas d’un CDNS: La définition de l’aéronef est conforme à la définition décrite dans la fiche explicative ou aux éléments techniques permettant d’établir cette fiche | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Environnement de production |  |  |  |
| Données à obtenir | Identification précise du constructeur et du pays de fabrication Copie/photo plaque constructeur TCDS |  |  |
| Vérifications à effectuer | S’assurer, à partir des éléments mis à disposition (constructeurs mentionnés dans la TCDS, SN éligibles, plaque constructeur, liste des organismes de production agréés par l’EASA, CDN export attestant de la conformité de l’aéronef à une définition certifiée par l’EASA,…) et de la connaissance du milieu aéronautique, que l’aéronef concerné a été produit dans un régime reconnu par l’AESA : - Constructeur agréé Partie 21G ou 21F - Constructeur agréé par une Autorité Nationale antérieurement à la date de transfert - Constructeur agréé par un État ayant un accord bilatéral ou technique avec l’AESA ou une Autorité Nationale |  | ☐FC ☐NA ☐Finding |
|  | Dans le cas où la reconnaissance de l’environnement de production par l’EASA ne peut être établie avec certitude : - Se retourner vers le PCM EASA de l’aéronef considéré et lui demander quels sont les organismes ayant produit l’aéronef et leur régime , - Demander concomitamment à l’autorité primaire du constructeur identifié de fournir une attestation certifiant que l’aéronef a été produit dans un régime reconnu par l’EASA. Nota : ne pouvoir attester que l’aéronef a été produit dans un environnement reconnu par l’EASA est un point bloquant. |  | ☐FC ☐NA ☐Finding |
| Modifications/réparations - M.A.901(k)(6) ou ML.A.903(a)(6) |  |  |  |
| Documents à obtenir | Liste des modifications/réparations post production (cellule, moteurs, hélices, équipements) avec justificatifs d’approbation Statut d’approbation EASA de la configuration en sortie de chaîne (non exigé pour les aéronefs non CMPA fabriqués avant le 28 septembre 2003) |  |  |
| Vérifications | Vérification des preuves d’approbation (exhaustive sur période de référence) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Evaluation de l’impact des modifications/réparations installées sur la période de référence sur le manuel de vol, le programme d’entretien, le certificat acoustique | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | La configuration en sortie de chaîne est approuvée EASA (via RIC ou attestation émise par le constructeur ou l’Autorité de production) (Non exigé pour les aéronefs non CMPA fabriqués avant le 28 septembre 2003) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Pièces et équipements installés - M.A.901(k)(7) ou ML.A.903(a)(7) |  |  |  |
| Documents à obtenir | Liste des pièces à vie limite ou potentiel (ex : Kardex) |  |  |
|  | Liste des pièces critiques PMA/PDA installées sur l’aéronef, moteur, hélice ou attestation de non-utilisation de pièces critiques PMA/PDA. |  |  |
| Vérifications | Conformité de la liste des pièces à vie limite ou potentiel (kardex) au programme d’entretien (vérification exhaustive) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Documents libératoires associés aux pièces critiques PMA/PDA (échantillonnage sur période de référence) Nota : dans le cas où postulant a déclaré ne pas être en mesure d'inventorier les pièces PMA/PDA de son aéronef/moteur/hélice : examen exhaustif de la liste fournie et un échantillonnage des documents libératoires. | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Documents libératoires associés aux pièces à vie limite ou potentiel (échantillonnage sur période de référence) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Consignes de navigabilité - M.A.901(k)(5) ou ML.A.903(a)(5) |  |  |  |
| Documents à obtenir | Liste de toutes les CN applicables (EASA et l’autorité de l’importation lorsque requis par un accord bilateral) aux modèles de cellule, du(des) moteur(s), de(des) hélice(s) et des équipements et leur statut (non-applicable avec justification ou date/heure/cycle d’application et butée suivante pour les CN répétitives…) |  |  |
| Vérifications | Vérification que la liste des CN applicables est exhaustive | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Pour les CN applicables aux modèles et identifiées comme non applicables aux produits et équipements constituant l’aéronef : vérification exhaustive sur la période de référence | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Butées et périodicités : vérification par échantillonnage sur la période de référence qu’elles sont exactes (conformes au texte des CN) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Vérification que l’aéronef est à jour de toutes les CN applicables aux produits et équipements constituant l’aéronef | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Vérification des attestations d’exécution des CN (via copie APRS, livret aéronef, CRM, …) (échantillonnage sur période de référence : 10% et au moins 3 avec si possible répartition entre catégorie (aéronef, moteur, équipements)) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Contrôles complémentaires | Importation d’un Etat tiers non listé en annexe X du G-40-01 au §5.5: Vérification exhaustive des attestations d’exécution des CN | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Contrôles complémentaires | Accords bilatéraux : contrôles CN spécifiques (non reprise par l’EASA) au pays d’importation. | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| 1.1.4. Pesée - M.A.901(k)(9) ou ML.A.903(a)(9) |  |  |  |
| Documents à obtenir | Fiche de pesée avec inventaire aéronef, diagramme de masse et centrage |  |  |
|  | Liste des modifications/réparations |  |  |
| Vérifications | La périodicité de pesée réelle est conforme au programme d’entretien | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | La fiche de pesée présentée est accompagnée de l’inventaire de l’aéronef | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Les modifications appliquées depuis la dernière pesée sont correctement prises en compte dans la fiche de pesée et leurs effets sur la masse et le centrage sont connus de manière exacte. | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | L’aéronef est conforme aux limites de masse et de centrage telles que stipulées dans la fiche de navigabilité et/ou le manuel de vol. | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| 1.1.5. Manuel de vol - M.A.901(k)(2) ou ML.A.903(a)(2) |  |  |  |
| Documents à obtenir | Manuel de vol |  |  |
|  | Liste des modifications/réparations |  |  |
|  | Liste des CN |  |  |
| Vérifications | Le manuel de vol est approuvé ou reconnu par l’EASA | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | L’aéronef satisfait les conditions d’applicabilité (plage de N° de série, modifications …) mentionnées dans le manuel de vol | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Le manuel de vol contient les additifs associés aux modifications installées ayant une influence sur le manuel de vol (échantillonnage sur la période de référence : si N, nombre des modifications ≤ 3, vérification exhaustive, si N > 3, vérification sur 75% de N arrondi à l’entier inférieur). | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Le manuel de vol est à jour des consignes de navigabilité applicables | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| 1.1.6. Programme d’entretien - M.A.901(k)(3) ou ML.A.903(a)(3) |  |  |  |
| Documents à obtenir | Programme d’Entretien (PE) |  |  |
|  | Liste des modifications/réparations |  |  |
| Vérifications | Le PE est approuvé par OSAC ou un organisme agréé ayant cette prérogative | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Le propriétaire a fait le choix du régime du PE déclaré | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Le programme d’entretien non formalisé conforme au ML.A.302(f) est éligible | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| 1.1.7. Conformité au programme d’entretien - M.A.901(k)(8) ou ML.A.903(a)(8) |  |  |  |
| Documents à obtenir | Statut de conformité au PE (visites, Kardex,…) |  |  |
|  | Liste des travaux reportés |  |  |
|  | Comparaison entre ancien et nouveau PE et dossier de travail de la visite de recalage, si applicable (aéronef non F-) |  |  |
|  | Preuve de l’exécution de la visite de recalage |  |  |
| Vérifications | Les statuts présentés sont conformes au PE (liste des items, butées/périodicités) (vérification par échantillonnage) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Vérification que : - Aucune butée n’est dépassée (contrôle exhaustif) - Les reports éventuels sont justifiés (respect documentation constructeur, tolérances approuvées, dérogation…) (contrôle exhaustif) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Si applicable : vérification du contenu de la visite de recalage | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Vérification des attestations d’exécution (via copie APRS, livret aéronef, CRM, …) (échantillonnage sur période de référence prioritairement sur ALI/CMR) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Pour un aéronef léger (light) ne participant pas à des activités commerciales : Visite annuelle effectuée le : Par : N° agrément ou n° licence mécanicien habilité : | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| 1.1.8. Autorisations exceptionnelles - M.A.901(k)(8) ou ML.A.903(a)(8) |  |  |  |
| Documents à obtenir | Liste des autorisations exceptionnelles en cours de validité accordées par l’EASA, la DGAC ou OSAC |  |  |
| Vérifications | Vérification que les conditions et limitations associées à l’autorisation ont été respectées (mesures compensatoires, butées) (par échantillonnage) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| 1.1.9. Certificat Acoustique/CLN Export - M.A.901(k)(11) ou ML.A.903(a)(11) |  |  |  |
| Documents à obtenir | Manuel de vol |  |  |
|  | Liste des modifications/réparations |  |  |
|  | Extrait de la base de données EASA pour le type aéronef considéré (cf. P-22-00 § 6.5) |  |  |
| Vérifications | Vérification éligibilité aéronef à un CA | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Vérification que les modifications acoustiques référencées sur la demande de CLN Export (Partie I du présent formulaire) sont bien enregistrées | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Vérification que toutes les modifications impactant l’acoustique sont listées sur la demande de CA | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Vérification qu’il n’y a pas d’incohérence entre le manuel de vol et la demande de CA | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| 1.1.10 Licence de Station d’Aéronef (si aéronef équipé d’un émetteur) - M.A.901(k)(6) ou M.A.901(k)(6) |  |  |  |
| Documents à obtenir | Attestation de conformité de l’installation radioélectrique (RP-22-90) |  |  |
|  | Liste des modifications |  |  |
| Vérifications | Conformité de la LSA à l’installation radioélectrique | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| 1.1.11 Conformité aux exigences d’importation en cas d'accord bilatéral (voir P-22-04 §7.3) |  |  |  |
| Documents à obtenir | Type Certificate Data Sheet pays d’Importation (si applicable) |  |  |
|  | Un accord bilateral (si applicable) |  |  |
|  | Une lettre d’autorité importatrice indicant les exigences particulieres liées à l’exportation et ou l’acceptation des réserves sur le CDN export (si applicable) |  |  |
| Vérifications | Vérification que l’aéronef est conforme aux exigences d’importation (TCDS, TIP…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Modifications (STC, réparations…) par rapport a la definition certifiee dans le pays de destination et acceptees par l’autorite importatrice | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | L'aéronef est conforme aux CN de l'autorité importatrice. | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
|  | Le manuel de vol est approuvé/accepté/validé par l'autorité importatrice. | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |

PARTIE II.2 : EXAMEN PHYSIQUE

Reporter les « findings » relevés dans la partie note de chaque rubrique, puis en faire la synthèse en partie II.3.

Se reporter au paragraphe réglementaire signalée en tête de chapitre, sauf pour les lignes identifiant un autre § réglementaire.

1.2.0 CONFIGURATION DE L’AERONEF LORS DE L'INSPECTION

| CONFIGURATION | - OUI | - NON | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- |
| Aéronef sur son train |  |  |  |
| Portes pax et issues de secours ouvertes |  |  |  |
| Becs et volets sortis |  |  |  |
| Spoilers et aérofreins sortis |  |  |  |
| Portes de soutes ouvertes |  |  |  |
| Trappes de trains ouvertes |  |  |  |
| Aéronef sous tension |  |  |  |
| Plates formes et nacelles disponibles |  |  |  |
| Réservoirs carburant remplis |  |  |  |
| Trappes de visite ouvertes |  |  |  |
| A l’issue d’une visite d’entretien |  |  |  |

| 1.2.1. Marques et plaques signalétiques - M.A.901(m)(2) ou ML.A.903(c)(2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conformité des marques et plaques signalétiques (exhaustif dans le cockpit, par échantillonnage en cabine) - ML.A.903(c)(1) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Conformité des étiquettes et de leur langage | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Les Pictogrammes sont lisibles et en place selon manuel de vol | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Les marquages des instruments sont lisibles et en conformité avec le manuel de vol | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Les couleurs des commandes sont conformes au manuel de vol (au moins 3 sondages parmi la liste suivante) : - ☐ ouverture(s) verrière(s) - ☐ largage(s) verrière(s) ou porte(s) - ☐ commande(s) des gaz - ☐ commande(s) de changement de pas d’hélice - ☐ commande(s) de réchauffage carburateur - ☐ robinet(s) de carburant - ☐ commande(s) de correcteur altimétrique (mixture) - ☐ compensateur(s) - ☐ commande(s) de largage (remorqueur ou planeur) - ☐ aérofreins - ☐ autre(s) (préciser) : | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| 1.2.2. Identification et configuration de l’aéronef - M.A.901(m)(3) ou ML.A.903(c)(3) |  |  |
| Présence et conformité des marques et de la plaque d’identité nationale (une anomalie éventuelle ne constitue pas forcément une non-conformité de navigabilité mais doit être rapportée comme non-conformité passée) ☐Plaque d’identification de l’aéronef (constructeur) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Par échantillonnage, vérifier les plaques d’identification constructeur (au moins 3 sondages parmi la liste suivante) : ☐ Moteur(s) ☐ Hélice(s) ☐Plaque de limitation (ballon) ☐Train(s) d’atterrissage ☐ APU ☐ (hélicoptère) Transmissions et rotors - ☐Pâles principales - ☐Tête rotor - ☐Amortisseurs de trainée - ☐Mat - ☐Plateau cyclique - ☐BTP et boitier(s) intermédiaire(s) - ☐Transmission(s) rotor de queue - ☐Roue libre - ☐Système d’embrayage/courroies - ☐Boitier de transmission rotor de queue - ☐Rotor de queue/Fenestron - ☐Autres | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Par échantillonnage, vérifier les pièces critiques (ALI, pièces à vie limite) (inscrire ci-dessous le(s) sondage(s)) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Par échantillonnage, vérifier les versions des logiciels avionnés par rapport aux données manuel de vol - M.A.901(m)(2) ou ML.A.903(c)(2) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Instruments radioélectriques de bord conformes à la LSA. | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| 1.2.3. Réparations et modifications - M.A.901(m)(5) ou ML.A.903(c)(5) |  |  |
| Vérifier par échantillonnage la validité du statut des modifications/réparations (notamment celles ayant un impact sur le Manuel de Vol, le CA, la fiche de pesée, le PE) : les modifications/réparations visibles répertoriées sont physiquement présentes et il n’y a pas de modification/réparation visible installée qui ne soit pas répertoriée. - - - - | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| 1.2.4. Application des Consignes de Navigabilité - M.A.901(m)(5) ou ML.A.903(c)(5) |  |  |
| Vérifier l’application effective des Consignes de Navigabilité sur la période de référence par échantillonnage. (inscrire ci-dessous le(s) sondage(s)) - Cellule/Ballon - Moteur(s) - Hélices(s) - Equipements | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Notes : |  |  |
| 1.2.5. État général - M.A.901(m)(4) ou ML.A.903(c)(4) |  |  |
| - Réaliser une visite de type visite quotidienne ou prévol approfondie afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de défauts évidents détectables (état de la structure, règles de l’art dans l’application des modifications/réparations, fonctionnement des systèmes, …) - S’assurer que toute anomalie détectée a déjà été répertoriée et vérifiée acceptable (report prononcé conformément au M.A.403 ou ML.A.403). |  |  |
| Intérieur cabine |  |  |
| Plancher(s) : Pas de défauts évidents détectables (trou, moisissures, déformation, corrosion…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Siège(s) : Pas de défauts évidents détectables (fixations, réglage(s), verrouillage(s) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Ceintures : Pas de défauts évidents détectables (fixation, réglage, verrouillage (date de vie limite) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Commandes de vol en poste : Pas de défauts évidents détectables (jeux, dureté, débattements, interférences avec des parties de la cabine (tableau de bord, radio, manettes…), corrosion, réglage(s) palonniers…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Soufflets de manche, de pas collectif, de palonniers : Pas de défauts évidents détectables (déchirures, trous, pas de risque de passage de corps étrangers sous le plancher | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Tableau de bord et instruments : Pas de défauts évidents détectables (propreté, fixation, corrosion…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Pare-brise, verrière : Pas de défauts évidents détectables (absence de criques et/ou crasing, ouverture, fermeture et verrouillage(s) aisé(s) des portes, fenêtre(s), verrière(s) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Charnières/glissières : En bon état, pas de jeux excessifs… | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Bouteille(s) d’oxygène (si installée(s)) : En bon état, bonne fixation, bon branchement …) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Extincteur(s) (si requis) : Bonne fixation, date de péremption non dépassée) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Autre : | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Notes : |  |  |
| Fuselage/cellule |  |  |
| Pas de défauts évidents détectables (corrosion, fixations, chocs, criques, déformation, jeux, délaminages, décollements, rivets ébranlés…) - ☐Métallique - ☐Bois et Toile - ☐Tube et Toile - ☐Composite - ☐Autre | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Seuils de porte(s) et soute(s). Pas de défauts évidents détectables (charnières, fixations, jeux, verrouillages…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Batterie et compartiment batterie. Pas de corrosion, pas de criques, pas de fuites, mise à l’air libre en état… | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Crochet de remorquage/treuil : Bon fonctionnement, bonne propreté, pas de corrosion… | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Partie inférieure du fuselage. (chocs, délaminages, frottements, décollement, trous de drainage, traces de fuites (huile, hydraulique, autre..), antennes (si installées) fixations…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Partie supérieure du fuselage. (chocs, délaminages, antennes de toit (si installées) fixations, beacon/rotating/feux à éclat/feux de position (si installé) fonctionnement, fixation…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Empennages horizontal et vertical ou en V. (fixations, chocs, corrosion, délaminages, décollements, rivets ébranlés…) drainages libres… | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Gouvernes et articulations. (fixations, chocs, corrosion, délaminages, décollements, rivets ébranlés, jeux, branchements…) drainages libres. | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Parties internes visibles du fuselage/cellule (trappes de visites ouvertes si nécessaire). (Propreté, corrosion, déformations, câbles/tubes pas de corrosion, présence des freinages, cheminement des câblages sécurisés …) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Notes : |  |  |
| Détecteurs (Ailes ou Fuselage) |  |  |
| Avertisseur de décrochage : Bon fonctionnement, propreté. |  | ☐FC ☐NA ☐Finding |
| Tube(s) Pitot : Pas de défauts évidents détectables (corrosion, fixations, chocs, criques, déformation…) |  | ☐FC ☐NA ☐Finding |
| Prises statiques : propreté, corrosion, chocs, criques… |  | ☐FC ☐NA ☐Finding |
| Trains d’atterrissage |  |  |
| Pas de défauts évidents détectables (corrosion, fixations, chocs, criques, déformation, jeux, délaminages, décollements, rivets ébranlés…) - ☐Train fixe - ☐Train rentrant - ☐Train tricycle - ☐Train classique - ☐Patin - ☐Flottabilité de secours - ☐Flotteurs - ☐Métallique - ☐Composite - ☐Autre | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Carénages: Pas de défauts évidents détectables (fixations, chocs, déformations…), présence des pictogrammes de pression des pneus (si requis au manuel de vol) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Amortisseurs: Pas de défauts évidents détectables (fuites hydraulique, corrosion, chocs, déformations, criques…), enfoncement normal… | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Flexibles de freins (sur et autour des trains) : pas de fuites, coupures, traces de frottements… | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Verrouillages : Pas de défauts évidents détectables (peinture, oxydation, déformations, chocs, usure, affaissement, files électrique, contacteurs…), présence des freinages et goupilles… | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Caisson(s) de train(s) : Pas de défauts évidents détectables (chocs, corrosion, déformations, criques, décollements, délaminages…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Trappes de trains : Pas de défauts évidents détectables (chocs, corrosion, déformations, criques, décollements, délaminages, …) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Roue(s)/Patin(s) : pas de défauts évidents détectables (chocs, déformations, corrosion, criques, usure…) pneu(s) usure normale, pas d’entaille, témoins de glissement alignés. | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Notes : |  |  |
| Ailes |  |  |
| Pas de défauts évidents détectables (corrosion, fixations, chocs, criques, déformation, jeux, délaminages, décollements, rivets ébranlés, trous de drainages libres…) - ☐Métallique - ☐Bois et toile - ☐Composite - ☐Tube et toile | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Bouchon(s) de réservoir(s) : Pas de trace de fuites. | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Mise à l’air libre du (des) réservoir(s) : pas de corrosion, déformations… | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Partie interne des ailes (trappes de visites ouvertes si nécessaire ou par l’emplanture si l’aile est déposée (planeurs) : Pas de défauts évidents détectables | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Aérofreins : Pas de défauts évidents détectables (verrouillages, jeux, interférences avec l’extrados de l’aile, points durs, corrosion, délaminage, décollements, criques…) pas d’eau dans les caissons d’extrados. | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Ballastes d’ailes et de queue : Pas de trace de fuites internes (moisissures…), bon fonctionnement des commandes d’ouverture, pas d’obstruction des évacuations… | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Emplanture : (karmans, joints, étanchéité, déformation, corrosion, jeux …) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Haubans : Pas de défauts évidents détectables (corrosion, fixations, chocs, criques, déformation, jeux…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Bord d’attaque : Pas de défauts évidents détectables (corrosion, fixations, chocs, criques, déformation, délaminages, décollements, rivets ébranlés…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Phares (si installes) : Bonnes fixations, fonctionnement… | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Dégivreurs : Pas de défauts évidents détectables (trous, déchirures, décollements, déformations…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Becs : Pas de défauts évidents détectables (corrosion, fixations, chocs, criques, déformation, jeux…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Saumons : Pas de corrosion, chocs, criques, déformations, jeux, délaminages, décollements… | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Feux de navigation et feux à éclats : Bonnes fixations, bon fonctionnement… | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Patins d’usure : Bon état | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Bords de fuite : Pas de défauts évidents détectables… | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Volets et ailerons : pas de défauts évidents détectables… | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Articulation et jeux des gouvernes : pas de défauts évidents détectables (présence des goupillages et freinages…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Marche pied : pas de défauts évidents détectables (fixations, criques, oxydation, déformations, décollements, délaminages…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Notes : |  |  |
| Groupe moto propulseur (pour un multi moteur effectuer la check liste pour chaque GMP) |  |  |
| Capots moteurs : Pas de défauts évidents détectables (fixations, jeux, criques, chocs, brûlures, rivets ébranlés, délaminages…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Volets de capot : Bon fonctionnement, absence de déformations. | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Moteur(s) (capots déposes) : Pas de défauts évidents détectables. (propreté, fuites d’huile, fuites de carburant, fuites de gaz d’échappement, organisation et fixations des tuyauteries, câblages électriques, timonerie et câbles d’allumage (pas d’interférences, pas de traces de frottements)…). | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Alternateur(s)/Dynamo(s) : Pas de défauts évidents détectables | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Carburateur(s)/circuit(s) d’injection : Pas de défauts évidents détectables | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Echappement(s) : Pas de défauts évidents détectables (chocs, brulures, corrosion, fixations, criques, déformations…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Turbo(s) compresseur(s) : Pas de défauts évidents détectables | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Turbine(s) (capots déposés) : Pas de défauts évident détectable (zone compresseur, générateur de gaz, accessoires, réducteur, fixations, chocs, brulures, déformations, criques, corrosion, jeux…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Bâti(s) moteur(s) : Pas de défauts évidents détectables (propreté, corrosion, déformations, criques, frottements, silentblocs...) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Radiateur d’huile : Pas de défauts évidents détectables (fixations, fuites, propreté, corrosion, chocs…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Réservoir d’huile : Pas de défauts évidents détectables (criques, fuites, déformations, corrosion…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Entrée d’air : Pas de défauts évidents détectables (chocs, criques, corrosion, fixations, perforations…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Filtre à air : Pas de défauts évidents détectables (encrassement, fixations, perforations…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Hélice : pas de défauts évidents détectables. (propreté, fixations, protection, corrosion, choc en bord d’attaque ou bord de fuite, criques, déformations...) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Dégivreurs : pas de défauts évidents détectables (décollements, déchirures…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Plateau de dégivrage : pas de défauts évidents détectables (usure, corrosion, criques...) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Plateau de changement de pas : pas de défauts évidents détectables (piste, fourchettes de changement pas, roulements, câble de commande…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Cône(s) d’hélice(s) : pas de défauts évidents détectables (chocs, criques, jeux, corrosion…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Autre : | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Notes : |  |  |
| Ensemble Transmissions et Rotors (Hélicoptères) |  |  |
| Pas défauts évident détectables (fixations, chocs, criques, rivets ébranlés, jeux, peinture, oxydation, déformations, fuites, interférences, fretting…), organisation et fixations des tuyauteries et câblages électriques… - ☐Pales principales - ☐Tête rotor - ☐Amortisseurs de trainée - ☐Mat - ☐Plateau cyclique - ☐Bielles de commandes - ☐Circuit hydraulique - ☐BTP et Boitier(s) intermédiaire (s) - ☐Plancher - ☐Transmission(s) rotor de queue - ☐Poutre de queue et empennages - ☐Boitier de transmission de rotor de queue - ☐Ensemble rotor de queue/fenestron - ☐Autre(s) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Notes : |  |  |
| Ballons |  |  |
| Nacelle (plancher, trou, moisissures, déformation, câbles et cosses cœur, corde de manœuvre, attaches, guide rope, lest, système de fixation au sol (ballons captifs) …) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Bruleurs et flexibles (cadre de charge, lyre, système d’allumage, tuyauteries (péremption), rallonges en y…), présence des n° de série. | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Bouteilles(s) de gaz (impacts, bosses, fixations, dernière réépreuve (marquage), clapet de surpression, robinets, poignées de transport). | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Présence de l’équipement de sécurité (si requis). | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| (Ballon à gaz) Cercle de charge. (matériaux, cordes, attaches…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| (Ballons à air chaud) Cadre de charge. (corrosion, criques, déformations, cosses cœur, lanceur…), marquage…) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Enveloppe, pas de défauts évidents détectables (appendice, soupape et corde, odeur, pare vent, plaque constructeur, sangles, cordes de commande et couronne, câbles, manilles, cordelettes parachute, velcros parachute, anneau de couronne (inscription), sangles, | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Plaquettes d’enregistrement des/de la t° : ☐nombre, position et valeur : ☐présence du fusible avec la flamme (position et valeur) : ☐sonde filaire ou non, position : | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| ☐Panneaux de rotation (si requis). (Pas de défauts évidents détectables) | ☐FC ☐NA ☐Finding |  |
| Notes : |  |  |

PARTIE II.3 CONCLUSIONS EXAMEN DE NAVIGABILITE (ANNEXE X DU G-40-01 § 5) A renseigner obligatoirement par le PEN ayant effectué l’examen de navigabilité - Non conformités passées - n’affectant plus l’aéronef (ANNEXE X DU G-40-01 § 5.1.1) : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - Non conformités affectant l’aéronef au moment de l’examen (ANNEXE X DU G-40-01 § 5.1.2) : N° écart; Référence réglementaire; Niveau*; Libellé écart; Action de clôture mise en place par le gestionnaire de la navigabilité de l’aéronef*. ☐ 1 ☐ 2. ☐ 1 ☐ 2. ☐ 1 ☐ 2. ☐ 1 ☐ 2. ☐ 1 ☐ 2. ☐ 1 ☐ 2. *Un écart de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences applicables abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol ; Un écart de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences applicables susceptible d'abaisser le niveau de sécurité et de compromettre la sécurité du vol. Ainsi, toute anomalie/défaut ne constituant pas un écart tel que décrit ci-dessus ne doit pas faire l’objet d’un enregistrement en tant qu’écart mais peut en revanche faire l’objet d’une observation enregistrée dans le §3 ci-dessous dont la responsabilité de la prise en compte revient au gestionnaire de la navigabilité de l’aéronef. - Observations N° observation; Libellé de l’observation. Signature du postulant attestant de la connaissance et de la prise en compte des écarts (§2 ci-dessus) et observations (§3 ci-dessus) relevés le cas échéant :

ATTESTATION

Je soussigné, M ou Mme……………………………………….…., personnel d’examen de navigabilité de l’organisme agréé /ou d’OSAC, déclare avoir réalisé un examen de navigabilité (conformément au M.A.901 ou ML.A.901.) pour un aéronef EASA) et que, sur la base de cet examen de navigabilité , dans la limites de non-conformités identifies dans la partie II.3 : je suis satisfait que : - les heures de vols et cycles aéronef/moteur/hélice ont été correctement enregistrés - le manuel de vol est applicable à la configuration aéronef - toute la maintenance due en application du programme d’entretien approuvé ou déclaré a été réalisée - que les exigences de navigabilité (approbation de(s) l’installation(s) des équipements requis, et, mise en œuvre de l’entretien associé,…) liées à des exigences opérationnelles (bouteilles oxygènes, RVSM, ETOPS, …, si applicable) sont respectées. - tous les défauts connus ont été rectifiés, ou, le cas échéant, leur rectification a été reportée conformément à la réglementation applicable - toutes les consignes de navigabilité applicables ont été appliquées et correctement enregistrées - toutes les modifications et réparations appliquées ont été enregistrées et sont conformes à la réglementation applicable (Partie 21 pour un aéronef AESA) - tous les équipements à potentiel ou vie limite installés sur l’aéronef sont correctement identifiés, enregistrés et n’ont pas dépassé leur limite d’utilisation - toute la maintenance a été réalisée et certifiée conformément à la réglementation applicable (Partie M/ML pour un aéronef AESA) - la fiche de pesée et de centrage applicable est valide et reflète la configuration de l’aéronef - l’aéronef est conforme à la dernière révision de sa définition de type approuvée par l’Agence - lorsque requis, l’aéronef possède un certificat acoustique correspondant à la configuration de l’aéronef et conforme à la réglementation applicable (sous-partie I de la Part 21 pour un aéronef EASA) - toutes les marques et plaques signalétiques nécessaires sont correctement montées - aucune incohérence n’a pu être trouvée entre l’aéronef et les enregistrements de navigabilité à l’exception des non-conformités relevées en partie II.3 qui ont été traitées de manière satisfaisante. - Toutes exigences de pays d’importation, dans le cas d’un accord bilatéral entre la France et un Etat d’importation, ou entre AESA et un Etat d’importation, sont respectés. En conséquence je recommande l’établissement et l’émission d'un CDN export et autres documents demandés. Je ne suis pas satisfait de l’état de navigabilité de l’aéronef et transmet le présent formulaire et ses pièces jointes à l’Autorité.

SIGNATURE

Fait à : Le : Signature : (Pour les personnes morales : nom, qualité du signataire et cachet)

Cette demande et ses pièces jointes sont à envoyer à OSAC via le site d’OSAC rubrique « Services OSAC» / « Aéronefs ».

PARTIE III

PARTIE RESERVEE A L’AUTORITE

III.1. L’EXAMEN DE NAVIGABILITE EN PARTIE II A ETE EFFECTUE PAR UN PEN N’APPARTENANT PAS A OSAC Etude de recommandation (cf. I-22-00-2) ou analyse du dossier d’un aéronef Partie-ML (le PEN n’appartient pas à OSAC et a établi une attestation en partie II) A renseigner par le RS ou l’inspecteur en charge de l’étude de la recommandation 1. Eligibilité de la demande : Le propriétaire de l’aéronef est bien la personne identifiée sur le certificat d’immatriculation (pour un aéronef immatriculé en France). La définition de l’aéronef est certifiée par l’autorité compétente (cf. § 5 de la P-22-00) Dans le cas où le postulant n’est pas le propriétaire, la copie du (des) mandat(s) a bien été fournie par le propriétaire (cf. § 6.1 de la P-22-04) : 2. Analyse et vérification de l’exhaustivité de l’examen de navigabilité (sur la base des pièces jointes) Les justificatifs attendus ont été fournis et vérifiés (cf. liste des pièces); ☐ Oui ☐ Non. Toutes les rubriques du formulaire OSAC sont dûment et correctement renseignées; ☐ Oui ☐ Non. Pour un aéronef soumis à la Part-M l'attestation de conformité contenue en partie II démontre qu'un examen de navigabilité complet, conformément au M.A.901 a bien été effectué :; ☐ Oui ☐ Non ☐ « N/A ». Pour un aéronef soumis à la Part-ML : le support et les informations contenues dans le dossier de la demande de CDN Export sont conformes à la Partie ML.A.901.; ☐ Oui ☐ Non ☐ « N/A ». Les items mentionnés « N/A » sont justifiés de manière recevable :; ☐ Oui ☐ Non ☐ Aucun item « N/A ». Les items mentionnés « Finding » sont documentés de manière recevable (partie III.3) et ont été traitées de façon satisfaisante :; ☐ Oui ☐ Non ☐ Aucun item « Finding ». Sur la base des documents transmis, des investigations, autres que celles déjà faites par le PEN, ont été effectuées et de plus amples informations demandées pour soutenir l'évaluation de la recommandation dans le/les domaine(s) indiqué(s) dans le tableau ci-dessous :; ☐ Oui, voir tableau ci-dessous ☐ Non, coché « N/A » sur le tableau ci-dessous. Vérification que l’aéronef est conforme aux exigences d’importation (cf P-22-04 §7.3); ☐ Oui ☐ Non ☐ « N/A ». ☐ N/A, pas d’investigations supplémentaires nécessaires. Domaine; Investigations effectuées ou informations demandées; Satisfaisant. - Intervenants de gestion de navigabilité et de maintenance; ☐ Oui ☐ Non*. - Modifications et réparations; ☐ Oui ☐ Non*. - Pièces et équipements installés; ☐ Oui ☐ Non*. - Consignes de navigabilité; ☐ Oui ☐ Non*. - Pesée; ☐ Oui ☐ Non*. - Manuel de vol; ☐ Oui ☐ Non*. - Programme d’entretien; ☐ Oui ☐ Non*. *Mesure(s) corrective(s) mises en place : 1. 2. 3. …. 3. Sur la base de l’étude du formulaire faite en Partie II, je déclare : être satisfait du dossier présenté et donner mon accord pour l’édition des documents d’export demandés, ou ne pas être satisfait de l’étude de la recommandation ou du dossier faite en partie II et transmettre le présent formulaire et ses pièces jointes à DOAG/NA. Fait à : Le : Signature :

III.2. L’EXAMEN DE NAVIGABILITE EN PARTIE II A ETE EFFECTUE PAR UN PEN OSAC Vérifications dues au titre des 21.B.320 et 21.B.420 (P-22-00 § 7.1) : A renseigner par le PEN OSAC ayant effectué l’examen de navigabilité 1. Eligibilité de la demande : Le propriétaire de l’aéronef est bien la personne au nom de laquelle est délivré le certificat d’immatriculation (pour un aéronef immatriculé en France). Dans le cas où le postulant n’est pas le propriétaire, la copie du (des) mandat(s) a bien été fournie par le propriétaire () La définition de l’aéronef est certifiée par l’autorité compétente (cf. § 5. de la P-22-00) 2. Vérification des justificatifs fournis Les justificatifs attendus ont été fournis et vérifiés (cf. liste des pièces) 3. Examen de navigabilité (§ 6.2 du P-22-04) Voir rapport INVESTIGATIONS SUPPLEMENTAIRES LANCEES SUITE CONSTATATIONS NON-CONFORMITES DU DOSSIER (selon §§ 21.B.326 et 21.B.327) Je déclare que les exigences du P-22-04 sont satisfaites et confirme mon accord pour la délivrance des documents demandés : Fait à : Le : Par : Signature :

A relever sur la plaque constructeur de l’aéronef

Ces deux cases sont exclusives l'une de l'autre : soit c'est la définition EASA qui sert de référence (cas par défaut des CDN export qui attestent l'éligibilité à un CDN français), soit c'est la définition du pays importateur (et dans ce cas, une mention spécifique de conformité doit être ajoutée).

Si multi-propriété : joindre une liste séparée et le mandat des copropriétaires

Joindre le (les) mandat(s) correspondants

Ou par un Etat Membre de l’EU avant l’entrée en service de l’EASA le 28 septembre 2003

Ces modifications sont mentionnées dans les cases 12 de la ligne de la base de données de bruit EASA correspondant à la configuration de l’aéronef.